Техническое задание

| № п/п | ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ и ТРЕБОВАНИЙ | ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ И ТРЕБОВАНИЯ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание | # «СНИП 3.06.03-85автомобильные дороги СП 78.13330.2012 автомобильные дороги» |
| 1.2 | Заказчик. | ООО «Реалит», Россия г. Обнинск, Калужская область, Киевское шоссе, д. 57/6. |
| 1.3 | Вид строительства | Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги |
| 1.4 | Источник финансирования строительства | Средства Заказчика |
| 1.5 | Режим работы | Круглосуточный (действующее предприятие) |
| 1.6 | Задача | Проведение ямочного ремонта дороги на производстве: - Фрезеровка (подготовка к укладке асфальта) поврежденных участков 305 м2 - Асфальтирование участков мелкозернистым асфальтобетоном тип Б 335 м2 - Герметизация стыков 190м. пог. - Восстановление целостности ливневых стоков 40 м/п. Проведение ямочного ремонта дороги у входа в здание АБК (стоянка №2) на стоянке №3 (периметр РП2), ремонт фундамента РП1 : - Фрезеровка (подготовка к укладке асфальта) поврежденных участков 43 м2 - Асфальтирование участков мелкозернистым асфальтобетоном тип Б 50 м2 - Установка бордюров 22 м/п - Ремонт фундамента РП1 - Расширение ливневого стока на стоянке №2 давит дорожным покрытием, сузился в 2 раза24 м Проезд в ворота №14 1. Устройство корыто (Н=42 см) в грунте IVгр с перемещением до 100 м - 15,12 м3 2. Устройство основания из песка (Н=15 см) 5,4 м3 3. Устройство щебеночного основания фр. 40 – 70 мм (Н=15 см) 5,4 м3 4. Устройство покрытия из среднезернистого асфальтобетона (Н=7 см) 36,0 м2 - Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона (Н=5 см) 36,0 м2 |
| 1.7 | Требования к подрядчику | 1.Наличие собственных комплексных бригад, профильных специалистов, бригадиров и ИТР. 2. Техническая обеспеченность (инструмент и оборудование, подмости, спец. одежда). 3. Возможность выполнять работы в 2е смены без выходных. 4. Постоянное присутствие на объекте лица ответственного за контроль качество, сроков и объемов работ. Соответствие выполняемых работ заданию, выданному Заказчиком. 5. Собственная база специалистов. 6. Перед подачей коммерческого предложения, или заключения договора подряда необходим натуральный осмотр объекта для дефектовки и уточнения деталей. |
| 1.8 | Срок выполнения работ: | В соответствии с условиями договора. |
| 1.9 | Условия выполнения работ | 1. Наличие разрешения на работу (для иностранных граждан), проживание на объекте не допускается. 2. Рабочий день по согласованию (при необходимости в 2е смены). 3. Проведение работ в условиях действующего предприятия (стеснённые условия работ). 4. По вине подрядчика причинённый ущерб и повреждения, подрядчик устраняет за свой счет. 5. Материалы, оборудование и инструменты подрядчик приобретает за собственный счет. 6. Регулярно в середине, конце смены либо при окончании работ на данном участке, а так же по требованию Заказчика, Подрядчик мусор собирает и перемещает на площадку хранения отходов указанную Заказчиком. 7. Подрядчик назначает координатора работ круглосуточно находящемся на связи. 8. Подрядчик по первому требованию заказчика предоставляет полный отчет заказчику устно и письменно. 10. Собственные профильные специалисты в штате Подрядчика. 11. К профильным работам привлекаются только профессиональные, обученные сотрудники. Подрядчик несет ответственность за качество, объемы, сроки выполненных работ. 12. Не выполнение любого из требований к договору влечет за собой расторжение соглашения 13. Проведение работ согласно всех норм с требованием ОТ и СП. |
| 1.10 | Условия оплаты | Аванс 30%. Окончательный расчёт производится только при полной передаче Подрядчиком всей документации (исполнительная, бухгалтерская) |
| 1.11 | Приложение | 1.схема участков с фотографиями |

Проезд в ворота №14

Стоянка №3 (периметр РП2 установка бордюров)

Ремонт фундамента РП1