ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оборудование/приборы

|  | Наименование объекта | ООО «ХОМА АДГЕЗИВ» |
| --- | --- | --- |
|  | Цель и назначение оборудования | Закупка смесителя для участка ПУМ для производства высоковязких герметиков и полиуретановых клеев |
|  | Место установки | 606038, Нижегородская область, г.о. город Дзержинск, г. Дзержинск, ш. Игумновское, д. 9С |
|  | Описание закупки, т.е. наименование товара | Смеситель с высокоскоростной двойной фрезой (или другой тип по предложению поставщика), мешалкой и скребком. В комплекте должна быть масляная гидростанция, вакуумный насос и дежа (3 шт.). В комплект поставки должен входить гидравлический пресс (взрывозащищённое исполнение) для растаривания дежей и кулачковый насос для растаривания полиуретановых клеев |
|  | Технические характеристики | Характеристики продукта. Высоковязкий герметик: - вязкость, Сп(мПа*с) – 8 000 000 - плотность продукта, кг/м3 – 1600 - насыпная плотность сухого компонента, кг/м3 – 1300 - процентное содержание твёрдых частиц,% - 50-70 - размер твердых частиц начальный, мкм – 0,-5 Полиуретановый клей: - вязкость, Сп(мПа*с) – 800 000 - плотность продукта, кг/м3 – 1700 - насыпная плотность сухого компонента, кг/м3 – 1200 - процентное содержание твёрдых частиц,% - 18-50 - размер твердых частиц начальный, мкм – 0-2 Требования к смесителю: - материал дежи и смесителя- нержавеющая сталь AISI304 (зеркальная полировка) - рабочий объём дежи – 500 л - исполнение взрывозащищённое - стойкость уплотнений к растворителю метилен хлористый - максимальная температура продукта – до 70 градусов цельсия - регулировка скорости фрезы – 0-1200 об/мин - регулировка скорости рамы – 0-45 об/мин - автоматическое поддержание вакуума до -0,07Мпа - дежа с рубашкой охлаждения (среда вода, давление до 0,4Мпа) - наличие у дежи поворотных колёс, а также возможности постановки дежи в смеситель вилочным погрузчиком Штуцеры на крышке смесителя: - загрузка сыпучих Ду100 - вакуум Ду50 - дыхание Ду50 - Азот Ду25 - Закачка жидких компонентов Ду32 - Люк для доступа и инспекции с подсветкой - Резерв Ду50 (2 шт) Штуцеры на деже: - донный Ду80 - рубашка Ду25 (2 шт) - в нижней части дежи Ду25 для загрузки вакуумом Оборудование КИП: - шкаф управления во взрывозащищённом исполнении с возможностью записи трендов следующих параметров: токи двигателей, обороты двигателей, температура продукта, температура воды на входе и выходе рубашки - датчик температуры продукта (расположение в вале перемешивающего устройства) - датчики температуры воды на входе и выходе рубашки - датчика вакуума Требования к кулачковому насосу: - исполнение взрывозащищённое - производительность 2 м3/час - материал нержавеющая сталь - уплотнение- торцевое - входной -выходной патрубок Ду50 фланец - двигатель 3ф, 380 В, 1500 об/мин - обороты после редуцирования 12 об/мин - монтаж на раме - наличие кнопочного поста для управления |
|  | Количество и комплектация | -Смеситель в комплекте с гидростанцией и дежой (3 шт) - Паспорт и руководство по эксплуатации на русском языке - Перечень ЗИП изнашиваемых компонентов - Комплект чертежей для изготовления фундаментов для пресса и смесителя |
|  | Предполагаемые сроки поставки | Как можно быстрее |
|  | Требования к гарантии | Не менее 2 лет с момента ПНР |
|  | Критичные требования (производитель, комплектующие, внесение в ГосРеестр (Поверка), возможность доп. обучения при поставке и ПНР, поддержка сервиса и з/частей в нашем регионе и т.д) | Проведение ПНР и обучение персонала |
|  | Раздел АСУ ТП | - |
|  | Наличие автоматизации | Да |
|  | Наличие контроллеров | Да (или их аналоги) |
|  | Страна происхождения прибора | - |
|  | Прибор для использования в значимом объекте * критической информационно инфраструктуры** | Производство герметиков |
|  | Требования по импортозамещению (Постановление Правительства РФ от 14.11.2023 № 1912) | «Обеспечить выполнение Федерального закона №187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», Указа Президента РФ от 30 марта 2022 г.№166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», а также требований Постановления Правительства РФ от 14 ноября 2023 г.№1912 «О порядке перехода субъектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации на преимущественное применение доверенных программно-аппаратных комплексов на принадлежащих им значимых объектах критической |