Техническое задание

| № п/п | ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ и ТРЕБОВАНИЙ | ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ И ТРЕБОВАНИЯ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание | Плановый ремонт по результатам весеннего осмотра |
| 1.2 | Заказчик. | ООО «ПК» Реалит», Россия г. Обнинск, Калужская область, Киевское шоссе, д. 57/6. |
| 1.3 | Вид строительства | Ремонт колонн подкрановых балок на шихтовом дворе. |
| 1.4 | Источник финансирования строительства | Средства Заказчика |
| 1.5 | Задача | - Очистка колон, демонтаж отслоившегося бетона, обработка оголенной арматуры антикоррозийным средством на высоту 6м – 24 колонны. - Грунтовка грунтом глубокого проникновения – 672 м2. - Ремонт колон высокопрочным цементным раствором, (в некоторых местах подливка) локально – 200 м2. - Обработка отремонтированных мест пропиткой для бетона – 200 м2. - Шпатлевание фасадной шпатлевкой, локальное – 100 м2. - Окраска на высоту 6м - 672м2. |
| 1.6 | Требования к подрядчику | 1.Наличие собственных комплексных бригад, профильных специалистов, бригадиров и ИТР. 2. Техническая обеспеченность (инструмент и оборудование, подмости, спец. одежда). 3. Возможность выполнять работы в 2е смены без выходных. 4. Постоянное присутствие на объекте лица ответственного за контроль качество, сроков и объемов работ. Соответствие выполняемых работ заданию, выданному Заказчиком. 5. Перед подачей коммерческого предложения, или заключения договора подряда необходим натуральный осмотр объекта для дефектовки и уточнения деталей. |
| 1.7 | Срок выполнения работ: | В соответствии с условиями договора. |
| 1.8 | Условия выполнения работ | 1.Наличие разрешения на работу (для иностранных граждан), проживание на объекте не допускается. 2.Рабочий день по согласованию (при необходимости в 2е смены). 3.Проведение работ в условиях действующего предприятия (стеснённые условия работ). 4.Причинённый по вине Исполнителя ущерб и повреждения Исполнитель устраняет за свой счет. 5.Оборудование, инструменты. Исполнитель приобретает за собственный счет. 6.Необходимые для выполнения материалы приобретаются и поставляются на объект Заказчиком. 7.Аренда грузоподъёмной и прочей техники организовывается Исполнителем и за его счёт. 8.В конце каждой смены, а также по требованию Заказчика, Исполнитель собирает и перемещает мусор на площадку хранения отходов, указанную Заказчиком. 9.Исполнитель назначает координатора работ, круглосуточно находящегося на связи. 10.Исполнитель по первому требованию Заказчика предоставляет полный отчет о выполненной работе. 11.Исполнитель несет ответственность за качество, объемы и сроки выполнения работ. 12.Не выполнение любого из требований к договору влечет за собой расторжение договора. 13.Проведение работ согласно всем нормам и требованиям охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии. 14.Перед началом работ Исполнитель согласовывает и передаёт Заказчику проект производства работ (ППР). 15.Перед началом работ Исполнитель проходит в службе ОТ и ПБ Заказчика тематические инструктажи с подписью в соответствующих журналах. 16.На территории Заказчика Исполнителем должны строго соблюдаться установленные нормы и правила (ношение защитных касок, СИЗ, бейджей, курение в отведённых для этого местах и пр.). |
| 1.10 | Приложение | - Фото повреждений - Приложение №1 Перечень и объем работ |

Ведущий инженер по

эксплуатации зданий и сооружений                                                Зенько А.Б.

| Приложение №1 Перечень и объем работ по ремонту колонн подкрановых балок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за ед. | Общая стоимость |
| Очистка колон, демонтаж отслоившегося бетона, обработка оголенной арматуры антикоррозийным средством на высоту | м2 | 672 | 0 | 0 |
| Грунтовка грунтом глубокого проникновения | м2 | 672 | 0 | 0 |
| Ремонт колон высокопрочным цементным раствором, (местами подливка) локально | м2 | 200 | 0 | 0 |
| Обработка отремонтированных мест пропиткой для бетона | м2 | 200 | 0 | 0 |
| Шпатлевание фасадной шпатлевкой, локальное | м2 | 100 | 0 | 0 |
| Окраска фасадной краской в 2 слоя | м2 | 672 | 0 | 0 |
| Итого: |  |  |  | 0 |

Ремонтируемый участок колонн