Приложение № _

к Договору № KO/__/202_

от «__» _____ 202_ г.

Требования Заказчика в части видеоаналитики внутрикабинного пространства

1. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем Приложении используются следующие термины и сокращения:

ДТП - дорожно-транспортное происшествие;

РФ – Российская Федерация

Заказчик - наименование;

ДО – дочернее общество

ПО – подрядная организация, оказывающая транспортные услуги для ДО БРД;

БНСО - бортовое навигационное связное оборудование ТС, используемое для определения местоположения ТС, и передачи местоположения и иных навигационных параметров в системы навигации.

Водитель - лицо, управляющее каким-либо транспортным средством при выполнении должностных/служебных обязанностей.

Провайдер – сервисная организация по оказанию услуги видеоаналитики, выбранная по результатам конкурсных / внеконкурсных процедур для оказания услуг в соответствии с условиями договора и технического задания к нему.

Пользователь (пользователь системы) – персонал Заказчика, персонал ПО.

Объект (объект видеоаналитики) – водитель транспортного средства подрядной организации, оказывающей транспортные услуги.

Транспортное средство (ТС) - любое транспортное средство, предназначенное для передвижения и/или перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нём.

Устройство - система мониторинга состояния и поведения водителя.

DSM - (Drive state monitoring (DSM) — система «Контроль водителя» использующая машинное зрение для анализа поведения водителя за рулем транспортного средства/

ADAS — Advanced driver-assistance systems — расширенные системы помощи водителю.

Это набор алгоритмов, призванных облегчить вождение автомобиля и увеличить безопасность дорожного движения. Автоматика способна различать стационарные и движущиеся объекты на дороге, идентифицировать их и анализировать на возможность угрозы.

G-сенсор — гравитационный датчик, измеряющий ускорение транспортного средства в пространстве.

Объект Заказчика - «Территория Заказчика» и иные территории, относимые Заказчиком при определенных условиях к зоне своих интересов) – месторождения Заказчика, в том числе месторождения, обслуживаемые Заказчиком в рамках договоров об оказании операторских Услуг, сооружение, строение, отдельное помещение Заказчика либо их комплекс, включая вахтовые поселки, административно-бытовые корпуса, контрольнопропускные пункты и иные здания, а также территория перед контрольно-пропускными пунктами, на которой осуществляется досмотр и осмотр, участок местности или совокупность участков местности, объединенных общей территорией или функциональными признаками, на которых Заказчик осуществляет хозяйственную деятельность, а ПО оказывает Услуги по Договору.

Система видеоаналитики - технология, использующая методы компьютерного зрения для автоматизированного получения различных данных на основании анализа последовательности изображений, поступающих с видеокамер в режиме реального времени.

Центр видеоаналитики – подразделение провайдера, занимающееся обработкой и верификацией нарушений, выявленных системой видеоаналитики.

Место дислокации Техники Подрядной Организации (база ПО) – территория, используемая ПО, обеспечивающая наличие ремонтной базы, пунктов технического и медицинского контроля, стоянку и хранение Техники ПО.

НМУ – неблагоприятные метеорологические условия.

КБ – Каркас безопасности

ТЗ – Техническое задание

2. Требования к ПО в части обеспечения видеоаналитики

2.1. Обеспечение системами видеоаналитики внутрикабинного пространства транспортных средств, их работоспособности в соответствии с требованиями настоящего Приложения лежит в зоне ответственности ПО.

2.2. Выбор Провайдера услуги системы видеоаналитики лежит в зоне ответственности ПО.

2.3. ПО должна обеспечить:

2.3.1. Наличие и сохранность устройств в ТС.

2.3.2 Беспрепятственный доступ к Устройству уполномоченным представителям Заказчика, в том числе к карте памяти, записывающей изображение с фронтальной камеры.

2.3.3. Доставку персонала Провайдера к ТС, для оказания услуг по монтажу/демонтажу, наладки, обслуживания, калибровки Устройства.

2.3.4. Горячим питанием персонал Провайдера на объектах оказания услуг.

2.3.5. Переустановку Устройства с одного ТС на другое, связанного с заменой ТС для оказания транспортных услуг.

2.3.6. Ознакомление Провайдера с требованиями Заказчика в части соблюдения пропускного и внутриобъектового режима на территории объектов Заказчика, а также с требованиями промышленной безопасности, установленными нормативными актами Заказчика.

2.3.7 Предоставление Провайдеру перечня ответственных лиц для приема информации в режиме 24/7, организацию взаимодействия Заказчика и Провайдера в рамках оказания услуг Провайдером по настоящему Приложению.

3. Требования к системе видеоаналитики

3.1. Основные требования к оборудованию

3.1.1. Бортовая система видеоаналитики должна представлять из себя устройство, выполненное в едином форм-факторе и включать в себя видеокамеры, направленные на водителя и на дорогу по ходу движения ТС, блок питания, блок аналитики, устройство хранения информации, модуль оповещения, и иные устройства, обеспечивающие выполнение требований настоящего Приложения.

3.1.2. Устройство и камеры не должны перекрывать обзор водителю в соответствии с требованиями п. 7.3 ПДД РФ (неисправности при которых запрещена эксплуатация ТС), ТР ТС 018/2011 «О безопасности колёсных транспортных средств» и КБ.

3.1.3. Устройство должно иметь положительное заключение Заказчика (Центра компетенций по видеоаналитике на транспорте), на основании проведенных опытнопромышленных испытаний.

3.1.4. Устройство должно иметь жёсткое крепление и возможность регулирования направления обзора камеры. Крепление должно быть устойчиво к вибрациям и нагрузкам, связанным с движением транспорта в условиях бездорожья.

3.1.5. Все разъемы для подключения бортовой сети, датчиков, разъемов сим-карт и карты памяти должны быть обеспечены защитой от несанкционированного доступа.

3.1.6. Устройство должно работать при любом уровне освещения в кабине ТС.

3.1.7. Устройство должно записывать на видео и отправлять в центр видеоаналитики Провайдера происходящее в салоне в соответствии с п. 3.3.2. Видеоизображение с фронтальной камеры по ходу движения ТС - сохранять во внутреннюю память;

3.1.8. Устройство должно иметь встроенную защиту информации от импульсных помех и падения напряжения в бортовой сети электропитания.

3.1.9. Устройство должно обеспечивать возможность удаленной настройки Провайдером.

3.1.10. Устройство должно быть безопасным для водителя.

3.1.11. Устройство должно фиксировать свое местоположение. Возможно использование данного устройства в качестве БНСО. В этом случае устройство должно так же отвечать требованиям приложения «Требования в части БСМТС и системы мониторинга».

3.1.12. Устройство должно пройти обязательную сертификацию в соответствии с Постановлением Правительства РФ №969 от 26.09.2016 г (в ред. От 17.04.2021 г) (ред. От 17.04.2021) "Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности".

3.1.13. Устройство должно иметь возможность интеграции с ADAS системой и G-сенсором (если они не интегрированы в само устройство).

3.1.14. Устройство должно передавать следующие параметры событий, обрабатываемые во внешней системе Провайдера в Центре видеоаналитики:

- Государственный номер транспортного средства (ТС).

- Координаты фиксации события.

- Наименование организации.

- Скорость в момент фиксации события.

- Тип события.

3.2. Дополнительные требования к Устройству

3.2.1. Сервисный центр производителя должен находиться на территории Российской Федерации, включая инфраструктуру сервиса видеоаналитики и баз данных.

3.2.2. Разрешение записываемых видео должно быть не менее 1920х1080 и достаточным для выявления и фиксации событий.

3.2.3. Мощность динамика должна быть не менее 2 Вт без возможности его отключения.

3.2.4. Работа при температуре от -40 до +50 градусов Цельсия, влажности до 80%.

3.2.5. Наличие GPS, ГЛОНАСС для контроля движения.

3.2.6. Комплект на каждую марку\модель устанавливаемого оборудования включает:

- руководство по эксплуатации устройства;

- технические паспорта видеокамер.

3.3. Дата и время фиксации события

3.3.1. Устройство должно уведомлять водителя о зафиксированном событии, посредством подачи звукового сигнала и светового сигнала (изображение нарушения) о событиях, не позднее 1 сек. после фиксации события. Звуковой сигнал должен позволять однозначно определить тип зафиксированного события. Прекращение подачи звукового и светового сигналов должно происходить после прекращения фиксации событий.

3.3.2. При распознавании событий устройство должно записывать видеофайл, содержащий как минимум 5 секунд до момента фиксации и 5 секунд после. Видеофайл должен содержать информацию о серийном номере устройства, дате и времени фиксации, скорости ТС во время фиксации.

3.3.3. Устройство должно обеспечивать возможность автономной работы при отсутствии связи с удаленным сервером, и сохранять данные зафиксированных событий на внутренний накопитель. Сразу после восстановления связи с удаленным сервером, все события, сохраненные автономно должны автоматически выгружаться на удаленный сервер.

3.3.4. Система видеоаналитики должна фиксировать продолжительность нахождения устройства вне сети.

3.4. Минимальный состав событий (детекций)

- Закрытые глаза водителя, засыпание, сильная сонливость.

- Отвлечение внимания, взгляд водителя направлен не на дорогу.

- Рука водителя занята телефоном, сигаретой, едой.

- Не пристегнут ремень безопасности.

- Саботаж (камера закрыта, камера отвернута, вмешательство в систему).

3.5. Требования к точности фиксации событий

Точность фиксации событий Устройства должна быть не ниже значений, указанных в Таблица 1.

Таблица 1

| № | Наименование события | Точность, % | Факторы, влияющие на точность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Закрытые глаза водителя, засыпание, сильная сонливость Засыпание | 90 | - разрез глаз; - световые блики; - рост водителя (калибровка устройств под конкретного водителя); - сливание цветовой гаммы ремня безопасности с одеждой; - вибрация ТС; - эксплуатация ТС в сложных дорожных условиях (ослабление фиксации устройства, сбой калибровки) - отсутствие соединения со спутником (GPS/Глонасс). |
| 2 | Отвлечение внимания, взгляд водителя направлен не на дорогу | 80 |  |
| 3 | Неиспользование ремня безопасности | 70 |  |
| 4 | Саботаж (камера закрыта, камера отвернута, вмешательство) | 90 |  |
| 5 | Рука водителя заняты телефоном, сигаретой, едой. | 80 |  |

3.6. Требования к алгоритмам фиксации событий.

3.6.1. Закрытые глаза водителя, засыпание, сильная сонливость.

Для определения сонливости водителя должен происходить анализ следующих параметров:

1. продолжительные моргания – комплексный алгоритм оценки продолжительности морганий за период в 10 минут;

2. зевания;

3. потирания глаз рукой;

4. неподвижность головы, продолжительностью более 10 секунд;

5. закрытость глаз или взгляд вниз в течение более, чем 40 процентов времени за период, размер которого определяется скоростью.

Собранные за прошедшие 10 минут параметры должны анализироваться с последующим определением наличия средней или сильной сонливости.

Зависимость длительности периода определения закрытых глаз от скорости движения приведена в Таблица 2.

Таблица 2

| Скорость, км/ч | Время периода, сек |
| --- | --- |
| 10-60 | 3 |
| 61-90 | 2,5 |
| 90 и более | 2 |

3.6.2. Отвлечение внимания, взгляд водителя направлен не на дорогу.

По углам поворота головы, скорости её вращения, размеру лица в кадре, наличию вращения машины (по данным гироскопа), должно определяться что водитель смотрит в сторону от дороги, и это не вызвано поворотом машины, парковкой или другим маневром.

Поворот головы более, чем на 35 градусов от положения прямо в течение более, чем 60 процентов времени за период, размер которого определяется скоростью. Положение прямо определяется камерой автоматически во время движения транспортного средства.

По скорости вращения головы, углам её поворота и алгоритму определения закрытости глаз должно определяться, что водитель не смотрит на дорогу: взгляд опущен сильно вниз, вверх, влево, вправо.

Зависимость длительности периода определения отвлечения от скорости движения приведена в Таблица 3.

Таблица 3

| Скорость, км/ч | Время периода, сек. |
| --- | --- |
| 10-40 | 3.5 |
| 41-60 | 3 |
| 61-90 | 2.5 |
| 90 и более | 2 |

3.6.3. Рука водителя занята телефоном, сигаретой, едой.

Курение и еда

Каждые 250 мс должно проверяться наличие сигареты или еды около рта. Событие курение/еда должно фиксироваться, если в 10 секундном окне на 20% процентах кадрах была обнаружена сигарета/еда.

Мобильный телефон

Один раз в 3 секунды должно определяться наличие мобильного телефона рядом с лицом/на уровне головы водителя. Событие должно фиксироваться после 3 обнаружений телефона подряд.

3.6.4. Не пристегнутый ремень

Один раз в 5 секунд должно определяться наличие ремня безопасности в кадре, проходящего через грудь водителя. Событие должно фиксироваться, если за 60 секунд 90% вердиктов нейронной сети определенно положительное срабатывание. Ремень, проходящий за спиной водителя, считается не пристегнутым.

3.6.5. Саботаж (камера закрыта, камера отвернута, вмешательство)

Все время работы камеры происходит три проверки на правильность её установки:

1. Водитель находится в кадре во время движения.

2. Объектив камеры ничем не загорожен.

3. Камера не отвернута и не наклонена, судя по показателям акселерометра и гироскопа внутри камеры.

4. Требования к провайдерам услуг видеоаналитики

Провайдер должен входить в реестр аккредитованных ИТ-компаний Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и иметь подтвержденный положительный опыт применения аналогичного оборудования и системы на территории РФ.

Провайдер должен выполнять требования Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ, в том числе быть зарегистрированным в реестре операторов персональных данных и принимать меры по обеспечению безопасности персональных данных.

Выполнение мер по обеспечению безопасности ПДн в системе видеоаналитике (включающую внутрикабинную установку), должно быть подтверждено документально, в форме Аттестата соответствия или Акта оценки эффективности мер защиты ИСПДн, выданного лицензиатом ТЗКИ ФСТЭК России.

Привлекаемый по настоящему Приложению Провайдер должен быть согласован Центром компетенций по видеоаналитике на транспорте ГПН.

4.1. Требования к услугам Провайдера

Оказание Провайдером услуг по мониторингу состояния водителей состоит в предоставлении Заказчику и ПО круглосуточного доступа к системе видеоаналитики для удалённого мониторинга состояния водителя в пути следования, в режиме реального времени.

Провайдер должен иметь персонал и необходимые технические средства для обеспечения выполнения комплекса услуг согласно настоящему Приложению.

Провайдер должен иметь и обеспечить постоянное присутствие в своем диспетчерском центре специалистов 24 часа в сутки, 7 дней в неделю для:

- формирования и направления отчетов;

- уведомления ПО и Заказчика об экстренных событиях в случаях засыпания

водителей по средствам телефонной связи.

Провайдер должен предоставить непрерывный доступ в систему мониторинга видеоаналитики представителям Заказчика согласно требованиям Информационной безопасности в соответствии с п. 4, 5.

Провайдер должен обеспечить выполнение договорных обязательств с ПО по приобретению, установке и наладке необходимого количества устройств и сопутствующих для установки материалов до начала оказания услуги.

Провайдер должен подключить, откалибровать и настроить все установленные устройства до работоспособного состояния в соответствии с настоящими требованиями.

Провайдер по заявке ПО обязан иметь возможность и обеспечить переустановку оборудования на другое транспортное средство не позднее 48 часов (72 часа для автономных активов) с момента подачи заявки и снятия НМУ (в случае установления.

На протяжении всего периода действия договора Провайдер должен осуществлять диспетчерское сопровождение онлайн мониторинга.

На протяжении всего периода оказания услуг Провайдер должен проводить гарантийное обслуживание и настройку в случае выхода из строя оборудования не по вине водителя (или собственника) транспортного средства. В случае неисправности оборудования, его ремонт и/или замена неисправного оборудования производится за в срок не позднее 48 часов (72 часа для автономных активов) с момента обнаружения неисправности и снятия НМУ (в случае установления).

В период ремонта и сервисного обслуживания Устройства Провайдер обязан обеспечить замену неисправного устройства на работоспособное Устройство, соответствующее всем перечисленным в настоящем документе требованиям.

Провайдер обязуется не реже раз в год производить обновление системы с целью повышения точности фиксаций событий, изложенных в пункте 3.5. (Таблица 1).

4.2. Требования к программному обеспечению Провайдера

- Провайдер должен предоставить доступ через web-интерфейс к системе видеоаналитике представителям Заказчика, а также предоставлять отчеты согласно п 3.7 данного документа. Доступ должен быть персонифицированным, логин формата USERGPN01;

- Система видеоаналитики должна формировать события в виде подробного отчёта или в виде файлов по следующим параметрам: выбор времени, транспорт, статус обработки, тип тревоги;

- Программное обеспечение и оборудование, обеспечивающее работу системы видеоаналитики должно являться только импортонезависимым и независимым от международных санкций

- Система видеоаналитики Провайдера должна иметь документацию и/или видео инструкцию к программному обеспечению сервера мониторинга (руководство пользователя)

- В системе видеоаналитики Провайдер, должен обеспечить доступ к информации только для авторизованных пользователей и разграничить полномочия и права доступа пользователей к информации в системе.

- Провайдер в системе видеоаналитики должен обеспечить контроль изменения хранимой в системе информации на весь срок оказания услуг/сервиса, а также фиксировать действия пользователей по добавлению, удалению и изменению информации. Доступ пользователей к возможности выгрузки журналов событий безопасности должен быть ограничен.

- В системе видеоаналитики должно быть реализовано инструментальное сканирование.

- В системе видеоаналитики должен быть реализован функционал запрета одновременного входа в систему под одним логином.

- В системе видеоаналитики должно быть реализовано ограничение доступа по IPадресам Заказчика. Доступ к системе видеоаналитики должен предоставляться по уникальному для каждого пользователя логину и паролю, только после прохождения аутентификации и авторизации.

- Система видеоаналитики должна исключать авторизацию обезличенных и групповых учетных записей.

- Доступ пользователей к системе видеоаналитики должен осуществляться по протоколу HTTPS.

4.3. Привлечение Провайдером третьих лиц

Провайдер может привлекать для оказания услуг третьих лиц в части монтажа и настройки устройств и ведения инженерной аналитики без предоставления доступа к персональным данным (в том числе мониторингу состояния водителей и иных результатов видеоаналитики).

В случае привлечения Провайдером третьих лиц, к ним применяются требования производственной безопасности Заказчика в соответствии с НМД ДО.

Провайдер гарантирует наличие у привлекаемых для оказания услуг третьих лиц, наличие всех необходимых лицензий, разрешений и/или свидетельств о допуске к видам работ/услуг.

Провайдер несет ответственность за привлеченных третьих лиц таким же образом, как и за оказание услуг лично.

5. Требования к обеспечению защиты информации

Провайдер должен исключить передачу информации по открытым каналам, а также трансграничную передачу обрабатываемых по договору данных.

Для обеспечения защиты целостности данных при авариях и сбоях в процессе выполнения пользовательских задач системы видеоаналитики должно быть обеспечено:

- использование механизма отката;

- контроль целостности программных компонентов подсистемы защиты информации и компонентов системного и прикладного программного обеспечения в соответствии с М-15.03.07-09 «Технологии обеспечения надежности информационных систем».

Срок восстановления при авариях и сбоях не должен превышать 4 часов.

Обработка данных должна производиться и обрабатывать данные на территории Российской Федерации.

Система видеоаналитики должна содержать все подсистемы и меры защиты, установленные:

- Федеральным законом "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ;

- Приказом ФСТЭК России N 17, 21;

- Постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119;

- Приказом ФСБ России от 10 июля 2014 г. N 378;

- Нормативно-методическим документом «СТР-К».

Должно быть реализовано обеспечение защиты от недостоверных сертификатов.

5.1. Требования к передаче аутентификационной информации в системе

1. Определить перечень лиц, уполномоченных на прием и передачу конфиденциальной информации как со стороны Провайдера, так и со стороны Заказчика;

2. Осуществлять передачу КИ в электронном виде посредством ИС «1С Комната данных ПАО «Газпром нефть» в порядке, определенном в эксплуатационной документации на систему.

3. Обеспечивать лиц, уполномоченных на прием и передачу КИ необходимыми техническими и программными средствами (в том числе и СКЗИ), средствами шифрования и ЭП, а также сертификатами шифрования и ЭП.

4. Обеспечивать конфиденциальность ключей шифрования и ЭП, не осуществлять передачу ключей третьим лицам.

5. Незамедлительно информировать другую Сторону о факте компрометации ключей шифрования и ЭП, и/или нарушении неизменности среды эксплуатации СКЗИ.

6. Прекратить обмен КИ в электронном виде в случае компрометации ключей шифрования и ЭП, и/или нарушении неизменности среды эксплуатации СКЗИ до момента устранения причин прекращения обмена.

6. Требования к работе с персональными данными

Заказчик поручает, а ПО принимает на себя обязательство осуществлять обработку персональных данных водителей в целях мониторинга их состояния и действий в пути следования и оценки (далее – Поручение). Предполагается обработка следующих персональных данных: фото/видеоизображения, сведения об оценке водителей.

Обработка персональных данных в рамках исполнения Поручения предполагает осуществление ПО следующих действий (операций) как с использованием, так и без использования средств автоматизации: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

ПО обязуется:

· Своевременно и качественно выполнить Поручение в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

- Передавать Заказчику без промедления персональные данные, а также все результаты, полученные при исполнении Поручения не позднее 3 (трех) дней со дня его исполнения.

- Уничтожить персональные данные, обрабатываемые в рамках исполнения Поручения, в течение 3 (трех) дней по достижении целей обработки и (или) истечении срока исполнения Поручения, если иное не предусмотрено соглашением Сторон

- При привлечении третьих лиц для исполнения Поручения (Провайдеры, субподрядные организации) ПО обязуется привлекать таких лиц только на основании договора, учитывающего требования ч.3 ст.6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и только после согласования такого привлечения с Заказчиком.

- В случае обращения к ПО субъекта персональных данных с запросом, основанным на ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», информировать об этом Заказчика и действовать в соответствии с его инструкциями.

- Уведомить уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных об обработке персональных данных.

- До начала обработки персональных данных получать у субъектов персональных данных и передавать Заказчику согласия на обработку персональных данных по форме, представленной в приложении 1.1. (в обязательства ПО входит заполнение в форме согласия полей, отмеченных <>). ПО освобождается от обязанности получения согласий на обработку персональных данных по согласованию с Заказчиком в случае получения таких согласий непосредственно Заказчиком.

- Соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, а также требования к защите обрабатываемых персональных данных:

– в соответствии со статьей 19 Федерального закона «О персональных данных» принимать правовые, организационные и технические меры для защиты полученных персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в

отношении указанных персональных данных;

– в соответствии со статьей 18.1 Федерального закона «О персональных данных» принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

- При сборе персональных данных, обеспечивать запись, систематизацию, накопление, хранение уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных субъектов персональных данных, являющимися гражданами Российской Федерации, с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».

- По запросу Заказчика предоставить документы и иную информацию, подтверждающие принятие мер и соблюдение требований, установленных Поручением.

- В случае установления факта неправомерной или случайной передачи (предоставления, распространения, доступа) персональных данных, повлекшей нарушение прав субъектов персональных данных, уведомить Заказчика:

– в течение двенадцати часов о произошедшем инциденте, о предполагаемых причинах, повлекших нарушение прав субъектов персональных данных, и предполагаемом вреде, нанесенном правам субъектов персональных данных, о принятых мерах по устранению последствий соответствующего инцидента;

– в течение сорока восьми часов о результатах внутреннего расследования выявленного инцидента, а также предоставить сведения о лицах, действия которых стали причиной выявленного инцидента (при наличии).

В случае нарушения конфиденциальности персональных данных и непринятия мер по обеспечению безопасности и защиты персональных данных от неправомерного или случайного  доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении указанных персональных данных ПО несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Приложения

К настоящему Приложению прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие приложения:

– Приложение 1.1. Форма согласия на обработку персональных данных на 1 стр.

– Приложение 1.2. Форма. Перечень транспортных средств на 1 стр.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК: ООО «КАТОБЬНЕФТЬ» Представитель на основании МЧД ________________/А.И. Гизатуллина/ М.П. | ИСПОЛНИТЕЛЬ: ________________ /______________/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение 1.1. Форма согласия на обработку персональных данных

Согласие водителя на обработку персональных данных

при видеоаналитике внутрикабинного пространства

Я, ___________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе выражаю <наименование Заказчика>, зарегистрированному по адресу: <адрес Заказчика>, в целях мониторинга моих состояний и действий в пути следования и оценки, согласие на обработку с использованием средств автоматизации и без использования таких средств, предполагающую сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ) третьим лицам1 , обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение моих персональных данных, включающих фото/видеоизображения, сведения об оценке.

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до окончания оказания транспортных услуг и в течение трёх лет после такого окончания. Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления.

«____» ______________ 20___ г.      __________________   __________________________

(дата)                                       (подпись)                 (расшифровка подписи)

__________________

1 Предполагается передача персональных данных следующим третьим лицам:

- <ПАО «Газпром нефть», г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 3-5, лит. А, – добавляется, если Заказчиком не является ПАО «Газпром нефть»>;

- ООО «Газпромнефть – ЦР» (г. Санкт-Петербург, ул. Киевская, д.5, к.4);

- ООО «Газпромнефть ИТО» (г. Санкт-Петербург, Московский пр., д.60/129);

- <наименование ПО>;

- <наименование субподрядной организации, если видеоаналитика осуществляется с привлечением субподрядной организации>;

- <наименование Провайдера>;

- <наименование иных третьих лиц, если такие лица привлекаются к обработке персональных данных по согласованию с Заказчиком>.

Приложение 1.2. Форма предоставления перечня транспортных средств

Перечень транспортных средств

| № п/п | Модель ТС | № государственн ого региcтрационн ого знака ТС | № VIN/ рамы/ шасси/ кузова ТС | Дата установки оборудова ния | Провайдер | Стоимост ь, руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ИТОГО |  |

От исполнителя:                                              От заказчика:

_____________ /______________                    ____________/______________

(подпись)            (Ф.И.О.)