Требования к БСМТС и системе мониторинга для подрядных организаций, оказывающих услуги с привлечением транспортных средств по не прямым транспортным договорам.

1. Общие положения:

  - Система мониторинга автотранспорта Исполнителя, включая бортовое навигационное связное оборудование (БНСО), и входящие в его комплект либо установленные дополнительно блоки, датчики и т.п. должна обеспечить круглосуточный режим работы 7 дней в неделю с 98% уровнем бесперебойности работы в штатном режиме (измеряется в годовом выражении), и передачу необходимых данных в систему мониторинга автотранспорта Заказчика (ИС «СМА БРД», далее по тексту СМА), с настроенной частотой передачи данных не реже 1 раза в 5 мин с целью получения корректной информации для анализа скорости, направления и местоположения транспортного средства (ТС). В исключительных случаях максимальное время задержки передачи информации не должно превышать 1 часа. Частота фиксации местоположения должна быть достаточна для объективной оценки скоростного режима и полноценного построения трека, исключая значительные искажения и провалы при изменении направления движения ТС.

  - Система мониторинга Исполнителя должна передавать информацию в СМА Заказчика по протоколу ЕГТС (описан в ГОСТ 33465-2015). Параметры фиксации и передачи данных:

- В режиме стоянки пакеты от БНСО передаются не менее одного раза в час.

- В режиме движения пакеты от БНСО формируются, исходя из параметров движения ТС, но не реже 1 раза в 30 секунд, а также при наступлении следующих событий:

- при изменении вектора движения свыше 5 градусов.

- при прохождении ТС расстояния 500 метров.

- Каждый формируемый пакет ЕГТС содержит подзаписи:

- EGTS_SR_POS_DATA — основные навигационные данные (координаты, скорость);

- EGTS_SR_EXT_POS_DATA — дополнительные навигационные данные, среди которых следующие обязательные поля:

- PDOP — снижение точности по местоположению

- SAT — количество видимых спутников

  - Бортовое навигационное оборудование, установленное на Технике Исполнителя, должно обеспечивать хранение информации и последующую ее передачу в СМА Заказчика для восстановления данных за период неработоспособности канала передачи данных, либо канала связи (отсутствия спутниковой/сотовой связи).

  - Для расчетов параметров работы транспортных средств (включая пробег) применяется единый алгоритм обработки данных ГЛОНАСС/GPS. Детальная информация в части описания алгоритма и принципов обмена информацией с СМА Заказчика описана в «1426 СМА Операционная инструкция Поставщик ТУ», которая расположена в разделе «Помощь» СМА (https://smabrdportal.gazprom-neft.local/#instructions)

  - Несанкционированные внесения любых корректировок в данные, поступающие с бортового навигационного оборудования и датчиков, установленных на Технике Исполнителя, будут квалифицироваться Заказчиком как действия согласно пункту 1.1.2 Приложения к договорам «Обязательство по соблюдению применимого законодательства в сфере противодействия мошенничеству и коррупции». При этом обработка данных для передачи их в СМА Заказчика, в целях выполнения требований настоящего Приложения, не может считаться несанкционированной корректировкой.

  - Исполнитель уведомлен и согласен с тем, что доработка и настройка системы мониторинга, БНСО и учетной системы Исполнителя лежат в зоне ответственности Исполнителя и должна быть выполнена за его счет до начала выполнения работ (оказания услуг).

  - Обеспечение передачи всех мониторинговых данных и данных с путевых листов, о которых говорится в настоящем Приложении, требуемых для формирования отчетности в СМА Заказчика, находится в сфере ответственности Исполнителя. Исполнитель лично и/или через иных лиц, действующих от имени и/или по поручению Исполнителя, передавая любые данные в СМА, в том числе, но не ограничиваясь, мониторинговые данные, ведение справочников, внесение путевой и иной информации, декларирует и несет полную ответственность за их соответствие фактическому состоянию, достаточности и полноте, своевременности.

  - В целях возможного восстановления мониторинговых данных, система мониторинга Исполнителя должна обеспечивать хранение и корректное восстановление навигационных данных в течении не менее 1 года с момента оказания услуги.

  - Порядок взаимодействия с поставщиками ТУ для обмена данными с СМА содержится в «1426 СМА Операционная инструкция Поставщик ТУ», которая расположена в разделе «Помощь» СМА (https://smabrdportal.gazprom-neft.local/#instructions)

2. Обязанности и права Исполнителя:

  - . Исполнитель обязан:

2.1.1.	Обеспечить безусловное выполнение требований по передаче мониторинговой информации в СМА для всех транспортных средств и за весь период работы в интересах Заказчика.

2.1.2.	К моменту начала оказания Услуг по Договору обеспечить следующее:

a. Оснастить Технику абонентским терминалом, позволяющим снимать и передавать показания местоположения (координаты), скорости, направления движения, количества видимых спутников и PDOP (в соответствии с протоколом ЕГТС);

b. Настроить систему мониторинга Исполнителя на передачу данных в СМА Заказчика в соответствии с требованиями настоящего Приложения, обеспечив передачу данных в систему мониторинга Заказчика по протоколу ЕГТС (данные, возможность передачи которых предусмотрена данным протоколом).

c. Обеспечить заполнение справочников в СМА Заказчика:

  - Водителей;

  - Транспортных средств;

  - Абонентских терминалов (БНСО);

  - Дополнительного оборудования

Указанная выше информация (справочники, п. «c») должна быть внесена в СМА до начала выполнения работ (оказания услуг), и актуализирована Исполнителем по мере изменения, но не позже момента начала оказания услуги конкретным транспортным средством и/или водителем.

Заполнение таблиц данных должно производиться в соответствии с правилами, представленными в «1426 СМА Операционная инструкция Поставщик ТУ», которая расположена в разделе «Помощь» СМА (https://smabrdportal.gazprom-neft.local/#instructions).

2.1.3.	Обеспечить передачу в СМА Заказчика информации по идентификации водителей (путевые листы формата «лайт») ежесменно, по мере выпуска Техники на линию (до момента прибытия техники к Заказчику). Передача информации осуществляться одним из следующих способов:

- в автоматическом режиме, путем интеграции между учетной системой Исполнителя и СМА Заказчика;

- путем ввода информации вручную на портале СМА Заказчика.

Перечень полей путевых листов, их формат и протокол передачи данных приведены в «1426 СМА Операционная инструкция Поставщик ТУ», которая расположена в разделе «Помощь» СМА (https://smabrdportal.gazprom-neft.local/#instructions).

2.1.4.	Устранять нарушения в передаче мониторинговой информации и информации с путевых листов в обговоренный с Заказчиком срок.

2.1.5.	С целью соблюдения действующего законодательства РФ в области обработки персональных данных, Исполнитель обеспечивает и несет ответственность за соблюдение следующего порядка заполнения справочника каждого водителя:

2.1.5.1. Ввод персональных данных водителей: фамилия, имя, отчество, номер телефона, а также наименование Исполнителя. Соответствующие сведения вводятся каждым водителем самостоятельно в доступную для водителя электронную форму вместе с предоставлением согласия на обработку персональных данных водителя по адресу: https://smabrdportal.gazprom-neft.ru/driver/.

2.1.5.2. Исполнитель, посредством доступных электронных форм в СМА, обеспечивает верификацию введенных водителем данных, заполнение остальных сведений и их сохранение.

2.1.5.3. Корректировка Исполнителем данных о водителях, введенных Исполнителем самостоятельно, осуществляется Исполнителем по мере изменений самих данных. Корректировка данных о водителях, введенных самими водителями осуществляется только водителем – обладателем соответствующих данных.

2.1.5.4. Ввод в СМА справочников водителей считается выполненным только после выполнения указанной процедуры, и доступностью введенных данных для Заказчика.

2.1.5.5. Обеспечение актуальности информации, содержащейся в справочнике водителей, является обязанностью Исполнителя.

2.2.	Исполнитель имеет право:

2.2.1.	Обращаться к Заказчику с вопросами и консультациями по работе СМА, настройке своей мониторинговой и учетной систем.

3. Обязанности и права Заказчика:

3.1.	Заказчик обязан:

3.1.1.	Предоставить Исполнителю доступ к порталу СМА Заказчика для просмотра отчетов и получения данных о работе Техники Исполнителя, а также для сверки информации о работе Техники для устранения спорных ситуаций.

3.1.2.	Информировать Исполнителя об изменениях в работе СМА, если такие изменения затрагивают функционирование СМА на стороне Исполнителя.

3.1.3.	Информировать Исполнителя о нарушениях передачи мониторинговых данных и данных путевых листов.

3.1.4.	Обеспечить взаимодействие Исполнителя и специалистов службы поддержки СМА.

3.2.	Заказчик имеет право:

3.2.1.	Потребовать у Исполнителя не менее одного рабочего места (с предоставлением ПО, логина и пароля) в системе мониторинга автотранспорта Исполнителя.

3.2.2.	Требовать у Исполнителя обеспечения работоспособности системы мониторинга Исполнителя и передачи данных в СМА (в соответствии с п.1. настоящего документа) и восстановления данных в необходимых случаях.

3.2.3.	До начала оказания Услуг по Договору, либо в течение срока его действия инициировать заключение Дополнительного соглашения к Договору, регламентирующего:

- оснащение Техники Исполнителя датчиками безопасного вождения (ускорения и торможения, натяжения ремней безопасности, включения ближнего света и др.), если это не предусмотрено текстом основного договора и/или техническим заданием;

- оснащение Техники Исполнителя прочими датчиками для выполнения функций контроля техники и/или водителя.

Требования к аппаратуре для оснащения Техники, порядок и сроки такого оснащения, стоимость оснащения определяются соглашением Сторон и фиксируются в Дополнительном соглашении к Договору.

4. Порядок взаимодействия Заказчика и Исполнителя в части выявления нарушений передачи мониторинговой информации и восстановления данных в СМА

4.1.	Исполнитель посредством работы в СМА получает отчеты о нарушениях с указанием видов нарушений по каждому выявленному случаю из СМА.

4.2.	Исполнитель обязан в сроки, оговоренные матрицей стиля вождения, либо другими нормативами Заказчика, доведенного до Исполнителя с момента получения отчета проверить полученную информацию, обеспечить устранение нарушений и оповестить об этом Заказчика. В случае если для устранения нарушения требуется повторная отправка в СМА мониторинговой и/или иной информации, Исполнитель осуществляет изменение информации (повторную отправку) самостоятельно, и оповещает об этом Заказчика. Полное восстановление данных является обязательным условием выполнения Исполнителем своих обязательств перед Заказчиком.

4.3.	Заказчик, с целью контроля за процессом изменения (восстановления) данных, а также для разрешения спорных и консультационных вопросов, возникающих при взаимодействии систем Исполнителя и Заказчика, вправе привлечь сервисную компанию, обеспечивающую техническую поддержку СМА, оповестив ее по установленной в ПАО «Газпром нефть» и ее Дочерних обществах процедуре.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК: ООО «КАТОБЬНЕФТЬ» Представитель на основании машиночитаемой доверенности ____________________/А.И. Гизатуллина/ М.П. | ИСПОЛНИТЕЛЬ: ____________________/____________/ М.П. |
| --- | --- |