ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Содержание

1. Общие сведения………………………………………………………………………………………………………..1
2. Заказчик и Исполнитель работ………………………………………………………………………………...1
3. Сроки начала и окончания работ…………………………………………………………………………….1
4. Требования к составу и содержанию работ……………………………………………………………1
5. Требования к документированию……………………………………………………………………………7
6. Порядок контроля и приемки работ………………………………………………………………………..7
7. Требования к Исполнителю…………………………………………………………………………………...…8

1. Общие сведения

1.1 Полное наименование выполняемых работ: Оказание услуг по технической поддержке и обслуживанию средств защиты информации на объектах ООО «КЦЗ «Норникель».
1.2 Сокращенное наименование работ: Работы по поддержке СЗИ.

2. Заказчик и Исполнитель работ

2.1 Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Корпоративный центр здоровья «Норникель» (ООО «КЦЗ «Норникель»). Юридический адрес: 123112, город Москва, Пресненская наб, д. 12, эт/помещ. 16/8.
2.2 Исполнитель: определяется по результатам конкурсных процедур.

3. Сроки начала и окончания работ

3.1 Работы выполняются с даты подписания договора до 31.12.2026г.

4. Требования к составу и содержанию работ

4.1 Общие требования

4.1.1 Работы по настоящему техническому заданию должны включать оказание услуг по технической поддержке геораспределенного оборудования (НПР, Мончегорск), обслуживанию и обеспечению штатного функционирования следующих средств защиты информации (СЗИ) Заказчика:

- UserGate D200 (5 кластеров, всего 10 ед.);

- UserGate MMC (1 ед.);

- UserGate Log Analyzer (1 ед.);

- Cisco Firepower 1010 (2 ед.);

- АПКШ «Континент» 3.9 (2 кластера, всего 4 ед.);

- ViPNet VA500 (2 кластера, всего 4 ед.);

- ViPNet Administrator (1 ед.);

- ViPNet Client for Android (до 60 лицензий).

4.1.2 Формат проведения работ – работы проводятся удаленно и, при необходимости, очно (выезд инженера на объекты Заказчика для устранения неисправностей, не поддающихся удаленному решению).

4.1.3 Стоимость выполнения работ определяется Договором.

4.1.4 Требования к поддержке оборудования:
Исполнитель обеспечивает круглосуточный мониторинг, техническую поддержку и оперативное восстановление работоспособности перечисленных средств защиты с соблюдением следующих условий:
а) Поддержка кластеризации и резервирования для UserGate D200 (режим Active/Standby) и АПКШ «Континент» 3.9 – автоматическое переключение при сбое активного узла;
б) Обеспечение корректной маршрутизации, VLAN-сегментации и политик безопасности на Cisco Firepower 1010;
в) Поддержка построения и мониторинга защищенных VPN-туннелей (IPsec/IKEv2) на всем перечисленном оборудовании;
г) Обеспечение совместимости СКЗИ ViPNet с мобильной платформой Android (версия 11 и выше) для подключения планшетов и поддержка интеграции с внешними сетями ViPNet (ЕСИА, ТФОМС);
д) Обеспечение работоспособности Usergate MMC и Usergate Log Analyzer для централизованного сбора логов и управления политиками.

4.2 Требования к выполнению работ по технической поддержке и обслуживанию межсетевых экранов UserGate D200 (5 кластеров)

4.2.1 Исполнитель обеспечивает техническую поддержку и обслуживание межсетевых экранов UserGate D200 в количестве 10 единиц (5 кластеров), включая:

- Мониторинг состояния кластеров, контроль синхронизации конфигураций между активным и резервным узлами, контроль работы резервирования (HA);

- Внесение изменений в правила межсетевого экранирования (включая NAT, политики доступа) по заявкам Заказчика на основе бизнес-требований;

- Настройка и изменение параметров фильтрации трафика, VLAN-интерфейсов, маршрутизации (статической и динамической OSPF/BGP);

- Обновление сигнатур и версий ПО UserGate (при выходе новых релизов) с предварительным тестированием на резервном узле;

- Резервное копирование конфигураций всех кластеров (не реже 1 раза в неделю) с возможностью восстановления;

- Диагностика и устранение проблем с производительностью, сбоев в работе, зависаний, ошибок в системных логах;

- Обеспечение интеграции с UserGate MMC для централизованного управления и сбора логов.

4.2.2 Работы проводятся для поликлиник Кайеркан и Талнах, а также иных объектов Заказчика, где развернуты МЭ UserGate.

4.3 Требования к выполнению работ по технической поддержке и обслуживанию СКЗИ АПКШ «Континент» 3.9 (2 кластера)

4.3.1 Исполнитель обеспечивает техническую поддержку и обслуживание СКЗИ АПКШ «Континент» 3.9 в количестве 4 единиц (2 кластера), включая:

- Мониторинг состояния криптошлюзов, контроль работоспособности VPN-туннелей, проверка целостности криптографических ключей;

- Восстановление VPN-соединений при обрывах, ротация ключей шифрования в соответствии с политиками безопасности;

- Настройка и изменение параметров маршрутизации защищенного трафика, добавление новых удаленных узлов/сетей в инфраструктуру Континент;

- Обновление версий ПО и криптографических модулей АПКШ «Континент» с соблюдением требований ФСТЭК;

- Резервное копирование конфигураций и криптографических ключей;

- Диагностика ошибок шифрования, проблем с сертификатами и ключевой документацией;

- Взаимодействие с технической поддержкой производителя (при необходимости) для решения сложных инцидентов.

4.3.2 Работы проводятся для поликлиник Кайеркан и Талнах.

4.4 Требования к выполнению работ по технической поддержке и обслуживанию межсетевых экранов Cisco Firepower 1010 (2 ед.)

4.4.1 Исполнитель обеспечивает техническую поддержку и обслуживание межсетевых экранов Cisco Firepower 1010 в количестве 2 единиц, включая:

- Мониторинг состояния устройств, загрузки процессора, памяти, использования интерфейсов;

- Внесение изменений в правила фильтрации, политики IPS (при наличии лицензий), настройки NAT и маршрутизации;

- Обновление сигнатур Cisco Talos (IPS/IDS) и версий ПО Firepower;

- Конфигурация логических интерфейсов (Sub-Interface), VLAN, протоколов маршрутизации;

- Резервное копирование и восстановление конфигураций (включая сохранение в текстовом формате);

- Интеграция с системой мониторинга Заказчика;

- Диагностика сетевых проблем, анализ логов трафика и блокировок.

4.4.2 Работы проводятся для поликлиник Кайеркан и Талнах.

4.5 Требования к выполнению работ по технической поддержке и обслуживанию СКЗИ ViPNet (VA500, Administrator, Android Client)

4.5.1 Исполнитель обеспечивает техническую поддержку и обслуживание СКЗИ ViPNet Заказчика, включая:

- Подключение новых планшетных устройств (до 60 шт.) к сети ViPNet с использованием ViPNet Client for Android: генерация сертификатов, установка и настройка клиента, выдача ключевых документов, проверка работоспособности защищенного канала;

- Техническое сопровождение интеграции СКЗИ ViPNet с внешними сетями ViPNet (в том числе с сетями ЕСИА, ТФОМС и иных государственных систем), обеспечение бесперебойного защищенного обмена данными;

- Мониторинг состояния серверов ViPNet VA500 (2 кластера), контроль синхронизации баз данных и сертификатов между узлами кластера;

- Управление пользователями и политиками через ViPNet Administrator (создание/блокировка пользователей, выдача прав, контроль доступа);

- Обновление версий ПО ViPNet (VA500, Administrator, клиентов) с соблюдением требований совместимости;

- Резервное копирование и восстановление конфигураций ViPNet (включая базу пользователей и ключевую информацию);

- Диагностика ошибок подключения мобильных клиентов, проблем с сертификатами, сбоев в работе VPN-туннелей.

4.5.2 Работы проводятся в отношении всего парка СКЗИ ViPNet Заказчика, указанного в Таблице 3.

4.6 Требования к выполнению работ по обслуживанию Usergate MMC и Usergate Log Analyzer

4.6.1 Исполнитель обеспечивает техническую поддержку и обслуживание Usergate MMC (1 ед.) и Usergate Log Analyzer (1 ед.), включая:

- Обеспечение централизованного подключения всех 5 кластеров UserGate D200 к Usergate MMC, контроль синхронизации политик;

- Настройка сбора логов с межсетевых экранов в Usergate Log Analyzer, настройка правил корреляции событий;

- Мониторинг свободного места в системах хранения логов, ротация и архивация журналов;

- Обновление и патчинг ПО Usergate MMC и Log Analyzer;

- Формирование отчетов по событиям безопасности по запросу Заказчика;

- Восстановление работоспособности MMC/Log Analyzer при сбоях, резервное копирование баз данных.

4.7 Требования к услугам по аудиту и анализу защищенности

4.7.1 Исполнитель в рамках поддержки выполняет следующие периодические работы:

- Проверка правил фильтрации на UserGate и Cisco Firepower на соответствие бизнес-требованиям Заказчика, выявление устаревших или избыточных правил фильтрации с формированием рекомендаций по оптимизации (не реже 1 раза в квартал);

- Аудит настроек межсетевых экранов (UserGate, Cisco) и СКЗИ (Континент, ViPNet) на предмет соответствия политикам безопасности и проектным решениям (не реже 1 раза в квартал);

- Аудит событий информационной безопасности на межсетевых экранах (с использованием Usergate Log Analyzer) и в СКЗИ с подготовкой отчетов по инцидентам (ежемесячно);

- Внешнее сканирование для проверки ACL (списков контроля доступа) на открытые порты и уязвимости с использованием сканеров безопасности (по запросу Заказчика, но не реже 1 раза в полгода);

- Подготовка ежемесячного отчета о статусе защищенности, выявленных инцидентах и принятых мерах.

4.8 Требуемые метрики и уровень сервиса (SLA)

4.8.1 Исполнитель обязан соблюдать следующие показатели качества обслуживания:

Таблица 1 – Метрики услуг поддержки

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Режим работы поддержки | Круглосуточно, 365 дней в году (24/7) для критических инцидентов |
| Расписание планового обслуживания | с 10:00 до 18:00 по московскому времени, с понедельника по пятницу (за исключением нерабочих дней в Российской Федерации) |
| Время ответа на звонок/заявку | В течение 10 минут |
| Время реакции на инцидент (в соответствии с приоритетом): | Высокий (полный отказ СЗИ, нарушение защищенных каналов) – 1 час; Средний (сбои в работе, ошибки конфигурации, нарушение части функционала) – 8 часов; Низкий (консультации, плановые изменения, настройка новых пользователей) – 24 часа |
| Время восстановления (с момента реакции): | Высокий – не более 4 часов; Средний – не более 24 часов; Низкий – по согласованию |
| Доступность услуг поддержки | 99,8% (за исключением времени планового обслуживания) |

4.8.2 Услуги могут оказываться удаленно и, при необходимости, с выездом инженера на объекты Заказчика (г. Кайеркан, г. Талнах).

4.9 Полный состав работ

Таблица 2 – Состав работ (этапы)

| № | Название этапа работ | Период выполнения | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение штатного функционирования СЗИ UserGate D200 (10 ед.) и MMC/Log Analyzer | Ежемесячно | Еженедельные отчеты о состоянии МЭ, акты выполненных работ по заявкам на изменения правил/конфигураций |
| 2 | Обеспечение штатного функционирования СКЗИ Континент 3.9 (4 ед.) | Ежемесячно | Еженедельные отчеты о состоянии VPN-туннелей, акты выполненных работ по восстановлению каналов |
| 3 | Обеспечение штатного функционирования СКЗИ ViPNet (кластеры VA500, Administrator, 60 мобильных клиентов) | Ежемесячно | Акты подключения новых планшетов, отчеты о состоянии серверов ViPNet, подтверждение интеграции с ЕСИА/ТФОМС |
| 4 | Обеспечение штатного функционирования Cisco Firepower 1010 (2 ед.) | Ежемесячно | Акты выполненных работ по настройке политик, отчеты о примененных обновлениях |
| 5 | Проведение аудитов и анализа защищенности | Ежемесячно | Ежеквартальные отчеты с рекомендациями по оптимизации правил и устранению уязвимостей |
| 6 | Итоговый отчет | По окончании срока договора | Сводный отчет о всех инцидентах, проведенных работах, статистике выполнения SLA |

5.Требования к документированию

5.1 Все отчетные документы должны быть подготовлены на русском языке.
5.2 Документы должны предоставляться в двух экземплярах на бумажном и электронном носителях.
5.3 Электронное представление документов должно соответствовать формату редакторов Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Visio (для схем).
5.4 Все отчетные документы (еженедельные статусы, акты выполненных работ, протоколы инцидентов) должны быть согласованы с ответственными работниками Заказчика.
5.5 Исполнитель обязан вести реестр заявок/инцидентов с фиксацией времени реакции, времени решения и статуса.

6. Порядок контроля и приемки работ

6.1 Приемка работ осуществляется ответственными работниками Заказчика на основании представленных Исполнителем отчетов и актов выполненных работ.
6.2 Срок приемки работ составляет 5 (пять) рабочих дней с момента предоставления отчетных документов.
6.3 Приемка оказанных услуг за отчетный период (месяц/квартал) подтверждается:
а) Отсутствием не устраненных в срок критических инцидентов на перечисленном оборудовании;
б) Подтверждением работоспособности всех защищенных каналов (ViPNet, Континент) и межсетевых экранов (UserGate, Cisco);
в) Выполнением заявок на изменения конфигураций в установленные сроки.
6.4 В случае невыполнения метрик SLA (Таблица 1) Заказчик имеет право не принимать отчетный период до устранения нарушений.

7. Требования к Исполнителю

7.1 Исполнитель должен иметь подтвержденный опыт оказания услуг по технической поддержке средств защиты информации – не менее 2-х исполненных Договоров за последние 2 года.

7.2 Исполнитель должен иметь все необходимые действующие лицензии на оказание услуг, в том числе лицензию ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации (осуществление мероприятий и оказание услуг по технической защите конфиденциальной информации).
7.3 Специалисты, входящие в проектную команду, должны быть штатными сотрудниками Исполнителя и обладать подтвержденной квалификацией и опытом работы с перечисленным оборудованием не менее 2-х лет.
7.4 У Исполнителя должно быть в штате не менее 2-х сертифицированных специалистов по продуктам UserGate, ViPNet и Cisco. Квалификация специалистов должна быть подтверждена сертификатами производителей.
7.5 Исполнитель должен предоставить схему эскалации инцидентов с указанием контактов ответственных инженеров и руководителей 24/7.