# Техническое задание

## на изготовление и монтаж оформления сцены актового зала ООО «Аккурайд Уилз Руссиа»

### 1. Общая задача

Необходимо выполнить комплексное обновление существующей сцены актового зала в современном корпоративном стиле.

Основная стилистика: современный промышленный минимализм / industrial-tech.

Цветовая гамма:

- графитовый и тёмно-серый;

- светло-серый / металлический;

- белый;

- фирменный бирюзовый — как световой и декоративный акцент;

- фирменный красный — дозированно, преимущественно в графике и логотипе.

Сцена должна выглядеть современно и презентабельно, но не превращаться в выставочный стенд. Основное назначение помещения — собрания сотрудников, конференции, обучение, награждения, презентации, выступления руководства и корпоративные мероприятия.

Приложение №1 к ТЗ — визуализация предлагаемой концепции сцены.

## 2. Что необходимо изготовить

Комплекс должен включать:

- новое напольное покрытие сцены;

- оформление центральной стены;

- экран;

- две боковые декоративные конструкции;

- декоративную архитектурную подсветку;

- трибуну для выступлений;

- стол президиума / спикеров;

- электрику и скрытую разводку кабелей;

- модернизацию освещения сцены;

- оформление переднего торца сцены и ступеней.

## 3. Пол сцены

Существующее покрытие заменить.

Предпочтительный внешний вид — матовый серый / серо-металлический, без выраженного рисунка.

Рекомендуемые варианты:

- коммерческий кварцвинил;

- износостойкий LVT;

- коммерческий гомогенный ПВХ;

- другое профессиональное сценическое покрытие, предложенное подрядчиком.

Цвет — средний холодный серый, бетон / металл.

Покрытие должно быть:

- матовым;

- нескользким;

- износостойким;

- устойчивым к каблукам, креслам и перемещению мебели;

- легко очищаемым;

- без сильных бликов от сценического света.

Не использовать глянцевый пол.

## 4. Центральная зона и экран

В центре сцены предусмотреть большой экран формата 16:9.

Ориентировочный размер видимой части — 4–6 м по ширине, окончательный размер определить после замеров помещения и расчёта расстояния просмотра.

Предпочтительно предусмотреть моторизированный проекционный экран либо стационарное решение в зависимости от существующего проектора.

Экран интегрировать в центральную архитектурную композицию.

Вокруг экрана выполнить графитовую/металлическую раму или портал.

Все кабели, крепёж и коммуникации должны быть скрыты.

Необходимо предусмотреть возможность демонстрации:

- презентаций;

- видео;

- корпоративной графики;

- трансляций;

- материалов с ноутбука.

Подрядчику необходимо проверить существующий проектор и дать заключение: достаточны ли его яркость, разрешение и проекционное расстояние для нового экрана.

## 5. Боковые декоративные конструкции

Слева и справа от центрального экрана изготовить две вертикальные декоративные панели.

Конструкции должны визуально обрамлять экран и формировать единый портал сцены.

Основные материалы:

- окрашенный МДФ;

- композит;

- металлический профиль;

- листовой металл;

- HPL или аналогичные износостойкие материалы.

Цвет основных элементов — графит / металлический серый.

В нижней или внутренней части конструкций предусмотреть фирменные бирюзовые вставки.

Контуры отдельных элементов подчеркнуть тонкой LED-подсветкой.

Внешние боковые панели оформить сменной корпоративной графикой в цветах KRONPRINZ: бирюзовый, серый, белый, красный.

Желательно предусмотреть технологию, позволяющую впоследствии менять графику без демонтажа всей конструкции.

## 6. Подсветка декораций

Использовать линейную LED-подсветку, встроенную в архитектурные элементы.

Основной свет — нейтральный белый.

Бирюзовый использовать как акцент.

Подсветка не должна выглядеть как яркая RGB-дискотека.

Необходимо предусмотреть отдельное управление:

- основной свет сцены;

- свет спикера;

- подсветка декоративных панелей;

- подсветка трибуны;

- подсветка стола;

- подсветка ступеней.

Желательно предусмотреть регулировку яркости.

Все светодиодные ленты должны устанавливаться в алюминиевый профиль с матовым рассеивателем. Отдельные светодиодные точки не должны быть видны.

## 7. Освещение сцены

Существующее освещение модернизировать.

Предусмотреть трековые или профессиональные направленные светильники.

Минимально необходимо организовать:

1. Общий свет сцены
Равномерное освещение всей площадки.

2. Свет на трибуну
Отдельно направленный регулируемый свет.

3. Свет на стол спикеров
Равномерное освещение лиц без жёстких теней.

4. Свет для фото и видеосъёмки
Цвет лица должен передаваться естественно.

Рекомендуемая цветовая температура основного рабочего света — около 4000 К.

Индекс цветопередачи — желательно CRI ≥ 90.

Светильники не должны слепить выступающих и зрителей.

## 8. Трибуна

Изготовить индивидуальную трибуну для одного выступающего.

Стилистика — продолжение архитектуры сцены.

Конструкция:

- лаконичная геометрическая форма;

- металлический / графитовый корпус;

- светлая металлическая фронтальная поверхность;

- тонкая бирюзовая LED-линия;

- логотип KRONPRINZ на лицевой части.

Предусмотреть:

- 2 микрофона либо места для их установки;

- внутреннюю скрытую проводку;

- питание;

- возможность подключения ноутбука;

- полку для документов/ноутбука;

- кабельный вывод.

Трибуна должна быть устойчивой и пригодной для регулярной эксплуатации.

## 9. Стол для спикеров / президиума

Изготовить единый стол ориентировочно на 4 человека.

Внешний вид — минималистичный, технологичный.

Цвет:

- графитовый / металлический серый корпус;

- светлая столешница;

- небольшая бирюзовая подсветка по нижнему контуру.

На центральной части фасада разместить логотип KRONPRINZ.

Предусмотреть для каждого рабочего места:

- микрофон;

- электропитание;

- возможность подключения оборудования;

- скрытый кабель-канал.

Все провода со стороны зрительного зала должны быть полностью скрыты.

Желательно сделать конструкцию модульной или мобильной, чтобы стол можно было убрать со сцены при проведении награждений, концертов и других мероприятий.

## 10. Передний край сцены

Передний торец существующей сцены привести к единой современной отделке.

Цвет — графитовый / металлический серый.

По контуру допускается тонкая встроенная световая линия.

Особое внимание уделить ступеням.

Предусмотреть:

- противоскользящие элементы;

- подсветку края ступеней;

- отсутствие выступающих кабелей;

- безопасные закругления/обработку кромок.

Подсветка должна обозначать геометрию сцены, но не отвлекать зрителей во время презентаций.

## 11. Фирменная графика

На сцене использовать фирменную айдентику KRONPRINZ / ООО «Аккурайд Уилз Руссиа».

Необходимо использовать только предоставленные Заказчиком исходные файлы логотипа.

Не перерисовывать и не изменять логотип самостоятельно.

На боковых декоративных элементах допускается использование:

- бирюзовых динамических линий;

- красного акцента;

- серой графики;

- элементов, связанных с металлическим колесом и производством.

При этом оформление должно оставаться сдержанным и корпоративным.

## 12. Электрика и коммутация

В рамках проекта предусмотреть скрытую разводку для:

- проектора/экрана;

- ноутбука;

- микрофонов;

- аудиосистемы;

- трибуны;

- стола спикеров;

- LED-подсветки;

- сценического освещения.

На сцене не должно быть свободно лежащих кабелей.

Розетки и коммутационные точки интегрировать в мебель или скрытые напольные/настенные блоки.

## 13. Требования к конструкции

Все декоративные конструкции должны быть:

- пожаробезопасными;

- устойчивыми;

- ремонтопригодными;

- пригодными для интенсивной эксплуатации;

- с доступом к блокам питания и электрике;

- без острых травмоопасных выступающих элементов.

Необходимо предусмотреть возможность обслуживания LED-подсветки без полного демонтажа декоративных конструкций.

## 14. Что требуется от компании-изготовителя до запуска производства

Перед изготовлением подрядчик должен выполнить фактический замер помещения.

После замера предоставить Заказчику:

- обмерный чертёж;

- план сцены с размерами;

- развертку задней стены;

- размеры центрального экрана;

- рабочие чертежи декоративных панелей;

- чертёж трибуны;

- чертёж стола президиума;

- схему размещения светильников;

- схему электропитания и кабельных выводов;

- спецификацию материалов;

- спецификацию светового оборудования;

- цветовые выкрас/образцы материалов;

- итоговую визуализацию после привязки концепции к фактическим размерам;

- смету отдельно на изготовление, оборудование и монтаж.

Производство начинать только после согласования Заказчиком рабочих чертежей, материалов, цветов и итоговой визуализации.

## 15. Важное требование к стоимости

Просим подрядчика при подготовке предложения разделить стоимость минимум на три блока:

А. Обязательная часть

- пол;

- экран;

- освещение;

- электрика;

- трибуна;

- стол;

- базовое оформление сцены.

Б. Декоративная часть

- боковые панели;

- архитектурная подсветка;

- брендирование;

- оформление портала.

В. Дополнительные опции

- модернизация проектора;

- дополнительный сценический свет;

- система управления светом;

- дополнительные микрофоны/коммутация;

- мобильность или трансформация стола.

Это позволит выбрать оптимальную комплектацию в рамках утверждённого бюджета.

### Главный результат проекта

После реконструкции сцена должна восприниматься как современная корпоративная площадка промышленной компании, а не как временно оформленный актовый зал.

Образ: металл + технологии + точность + современное российское производство + фирменная идентичность KRONPRINZ.

При разработке рабочего проекта подрядчик должен ориентироваться на приложенную визуализацию по общей стилистике и композиции, но окончательные размеры, конструктив, материалы, освещение и инженерные решения определить после натурных замеров.