ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку и ввод в эксплуатацию автономных роботов-уборщиков для ООО «Липецкий завод высоковольтного оборудования»

г. Грязи

2026

- Общие сведения

Заказчик – Общество с ограниченной ответственностью «Липецкий завод высоковольтного оборудования», ИНН 4802015200, ОГРН 1244800007650

Адрес объекта: 398010, Липецкая область, м.р-н Грязинский, г.п. город Грязи, г. Грязи, тер. ОЭЗ ППТ Липецк.

Размещение: помещения сборочных и вспомогательных цехов, испытательной лаборатории, складов материалов и готовой продукции (Приложение №1 к настоящему техническому заданию)

- Сроки выполнения

Начало работ – июнь 2026 года

Изготовление и поставка оборудования – декабрь 2026 года (по согласованию с Заказчиком возможна досрочная поставка)

ПНР и ввод в эксплуатацию – январь 2027 года

- Описание проекта

Автономные роботы-уборщики предназначены для осуществления сухой и влажной уборки в помещениях производственного корпуса завода без участия персонала. Начало и окончание работы, заезд на базу для зарядки, пополнения и слива воды происходит автономно по запрограммированным, через специализированное ПО, заданиям.

Автономность:

Интеллектуальное картографирование и возможность планирования задач.

Подзарядка аккумулятора и возврат к работе без участия человека.

Автономный обход препятствий.

Автономное открытие ворот между помещениями для самостоятельного проезда.

Автономное прохождение сквозь систему воздушных шлюзов между помещениями.

Автоматическое наполнение и слив воды.

Возможность вернуться к прерванной работе.

Предоставление отчетности о проделанной работе.

Сигнализация об аварийных ситуациях.

Безопасность:

Slam-навигация и визуальное распознавание препятствий.

Возможность работать одновременно с людьми и иными самоходными и автономными передвижными системами.

Технические характеристики робота-уборщика:

Габариты Д*Ш*В: не более 1400*1100*1450 мм.

Вес нетто: не более 800 кг.

Ширина метлы (подметаемой поверхности): не менее 1100 мм.

Ширина скребка: не менее 1000 мм.

Ширина эффективной очистки скребком: не менее 800 мм.

Ёмкость бака чистой воды: не менее 120 л

Ёмкость бака грязной воды: не менее 140 л.

Ёмкость мусорного бака: не менее 1,2 л.

Уровень шума при работе: ≤70 дБ.

Максимальная эффективность уборки: не менее 2400 м2/ч.

Тип аккумулятора: LiFePO4.

Время работы на одной зарядке: не менее 8 часов.

Время зарядки: не более 4 часа.

Пыле- и влагозащита: не менее IP20.

Обнаружение препятствий: лидар + камера + полоса защиты от столкновений.

Максимальная скорость: не менее 1,5 м/с.

Высота преодоления препятствия: не менее 2,5 см.

Высота распознаваемого препятствия: не менее 3 см.

Возможность подъема на уклоны (без нагрузки/полная/рабочий): ≤8,5° / ≤6,0° / ≤4,0°.

Минимальное расстояние для разворота: не более 2,5 м.

Минимальная ширина проезда: не более 1,2 м.

Ширина очищаемой кромки: не менее 5 см.

Мощность всасывания: не менее 18 КПА (250 Вт).

Точность навигации (прямые/кривые): не более ±30 / ±50 мм.

Оснащение датчиками:

Многополосный лидар, однополосный лидар, глубинная камера, ультразвуковой радар, колёсный спидометр, инерциальный измерительный блок, датчик столкновения и датчик защиты от падения.

Рабочая станция:

Предназначена для автоматической зарядки, пополнения и слива воды с роботов-уборщиков.

Габариты Д*Ш*В: не более 700*500*1100 мм.

Входное напряжение: 220 В переменного тока.

Скорость наполнения водой: не менее 7 ~ 10 л/мин.

Внесение изменений в технические характеристики возможно только по согласованию с Заказчиком.

- Комплект поставки

Автономный робот-уборщик – 2 штуки.

Рабочая станция – 1 штука.

Комплект ЗИП, аксессуаров и расходных материалов из расчёта на 1 год эксплуатации.

Специализированное ПО для управления роботами.

- Гарантия и техническая поддержка производителя

Поставляемое оборудование и материалы должны соответствовать требованиям соответствующих ГОСТ РФ, СНиП, иметь сертификаты соответствия, паспорта, руководства по технической эксплуатации на русском языке, программное обеспечение и интерфейсы должны быть на 100% русифицированы.

Работы по монтажу должны выполнятся в соответствии с требованиями промышленной и пожарной безопасности, персонал обучен и имеет соответствующие группы допуска, удостоверения.

Гарантийный срок эксплуатации оборудования – не менее 12 месяцев.

Техническая поддержка по телефону и/или интернет: 5/2 с 8-00 до 20-00.

Обеспечение поставки запасных частей и расходных материалов не менее, чем в течение 10 лет после подписания акта ввода объекта в эксплуатацию.

- Требования к коммерческому предложению

Коммерческое предложение должно включать полный перечень/объем поставки и попозиционную стоимость:

Роботов-уборщиков.

Рабочей станции.

Компьютерного оборудования (при необходимости).

Комплекта ЗИП и аксессуаров.

Окраски роботов-уборщиков и рабочей станции в цвета согласно брендбука Заказчика.

Упаковки, страхования и доставки до объекта Заказчика.

Специализированного ПО для управления (включая бессрочную лицензию).

Монтажа и пуско-наладочных работ.

Референс-лист с аналогичными решениями, включающий наименование Заказчика, год выполнения проекта, контактное лицо от Заказчика.

- Контактные данные Заказчика

По техническим вопросам – Шеханов Борис, начальник консолидированного склада, +79103529619, e-mail: shekhanovbv@moselectro.ru

По коммерческим вопросам – Салмина Ольга, начальник отдела закупок и логистики, +79103522899, e-mail: o.salmina@lzvo.pro