Приложение № __

к Договору № КО/____/2025

от «__» ______ 2025г.

на оказание транспортных услуг

Инструкция по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов

Содержание

| 1 | Назначение и область применения…….………………………......................... | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Общие требования безопасности …….………………………......................... | 3 |
| 3 | Требования безопасности перед началом работы…......................................... | 4 |
| 4 | Требования безопасности во время работы ………………………………….. | 6 |
| 5 | Дополнительные требовании к техническому состоянию, оборудованиях транспортных средств и обозначению груза …………………………………. | 7 |
| 6 | Требования безопасности в аварийных ситуациях …………………………... | 8 |

1 Назначение и область применения

1.1 Настоящий стандарт:

- является нормативным документом, устанавливающим общие правила и положения по организации перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов;

- регламентирует перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов в городском, пригородном и междугородном сообщениях;

- устанавливает требования по безопасному ведению работ по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов;

1.2 Инструкция предназначена для подрядных транспортных организаций, распространяется на все структурные подразделения ООО «КАТойл-Дриллинг».

- Общие требования безопасности

2.1 Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов в городском, пригородном и междугородном сообщениях осуществляется в соответствии с Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом. К перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов допускаются наиболее опытные водители, имеющие право на управление транспортным средством соответствующей категории, прошедшие инструктаж по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности и безопасности дорожного движения.

2.2 Транспортное средство с грузом или без груза считается крупногабаритным, если его размеры превышают следующие габариты АТС:

2.2.1 Габарит АТС по длине недолжен превышать:

- одиночных автомобилей, автобусов, троллейбусов и прицепов - 12,0 м;

- автопоездов в составе «автомобиль-прицеп» и «автомобиль-полуприцеп» - 20,0 м;

- двухзвенных сочлененных автобусов и троллейбусов - 18,0 м.

2.2.2 Габарит АТС по ширине не должен превышать 2,5 м, для рефрижераторов и изотермических кузовов допускается 2,6 м.

2.2.3 За пределы разрешенного габарита по ширине могут выступать:

- приспособления противоскольжения, надетые на колеса;

- зеркала заднего вида, элементы крепления тента, сконструированные таким образом, что они могут    отклоняться, входя при этом в габарит;

- шины вблизи контакта с дорогой, эластичные крылья, брызговики колес и другие детали, выполненные из эластичного материала, при условии, что указанные элементы конструкции или оснастки выступают за габариты не более 0,05 м с любой стороны.

2.2.4 Габарит АТС по высоте не должен превышать 4,0 м.

К крупногабаритным относятся также АТС, имеющие в своем составе два и более прицепа, независимо от ширины и общей длины автопоезда.

Движение автопоездов с двумя или более прицепами производиться в соответствии со специальными правилами.

2.3 Транспортное средство с грузом или без груза считается тяжеловесным, если его весовые параметры превышают хотя бы один из показателей осевого веса (нагрузка на дорогу, передаваемые колесами одиночной наиболее погруженной оси).

3 Требования безопасности перед началом работы

3.1 При согласовании разрешения на перевозку груза Госавтоинспекция определяет необходимость и вид сопровождения. Сопровождение может осуществляться:

- автомобилем прикрытия и (или) тягачом;

- патрульным автомобилем ГИБДД МВД РФ.

3.2 Сопровождение автомобилем прикрытия обязательно во всех случаях, когда:

- ширина транспортного средства с грузом превышает 3.5 м;

- длина автопоезда более 24 м;

- в других случаях, когда разрешение в графе «Особые условия движения» записано, что движение через какое - либо искусственное сооружение разрешается в одиночном порядке, либо указаны другие условия, требующие оперативного изменения в организации движения на маршруте перевозки груза.

Автомобиль (автомобили) прикрытия, а также тягачи (в зависимости от перевозимого груза и дорожных условий) выделяются перевозчиком груза или грузоотправителем.

3.3 Участие в сопровождении патрульного автомобиля ГИБДД МВД РФ, необходимо, если:

- ширина транспортного средства превышает 4,0 м;

- длина автопоезда превышает 30,0м;

- транспортное средство при движении вынуждено хотя бы частично занимать полосу встречного движения;

- в процессе перевозки предполагается необходимость оперативного изменения организации движения с целью обеспечения безопасности проезда;

- груз относиться к категории 2;

В иных случаях необходимость сопровождения определяется ГИБДД МВД РФ исходя из дорожных условий, интенсивности движения и состава транспортного потока.

3.4 В качестве автомобиля прикрытия используется автомобиль с проблесковым маячком оранжевого или желтого цвета.

Автомобиль прикрытия должен двигаться впереди на расстоянии 10-12 м с уступом с левой стороны по отношению к сопровождаемому транспортному средству, перевозящему крупногабаритный и тяжеловесный фур, т.е. таким образом, чтобы его габарит по ширине выступал за габарит сопровождаемого транспортного средства. При проезде по мостовым сооружениям движение автомобиля прикрытия (дистанция, положение на мосту т.п.) осуществляется в соответствии с согласованной схемой.

3.5 Перед тем как начать движение водитель транспортного средства обязан проверить надежность закрепления груза, при выявлении нарушения или ненадлежащее закрепление (возможное опрокидывание, сползание или повреждения перевозимого груза), перевозка груза запрещается. О данном случае работник обязан доложить ответственному лицу за перевозку груза.

Схемы закрепления груза приведены ниже:

а-место крепления груза к полуприцепу

Рисунок №2. Схема закрепления груза, вид сбоку,

а - место крепления груза к полуприцепу.

Рисунок №3. Диагональная схема закрепления груза

Рисунок №4. Крепление контейнера на трейлере

Рисунок №5. Схема правильного размещения строп

Схема закрепления к полуприцепу может меняться от специфики и вида перевозимого груза, но должен быть закреплен к транспортной площадке не менее чем в двух местах и не менее в двух местах перевозимого груза, во избежание его опрокидывания или сползания. В том случаи если данное условие не выполнено либо есть иные нарушения закрепления груза. которые могут способствовать его сползанию, опрокидыванию или повреждению перевозка груза ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

3.6 Скорость движения во время перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов устанавливается Госавтоинспекцией, с учетом требований других организаций, согласовывающих перевозку.

Скорость движения не должна превышать по дорогам 60 км/ч, а по мостовым сооружениям- 15 км/ч. При этом разрешенный режим движения может иметь переменный характер на различных участках маршрута.

4 Требования безопасности во время работы

4.1 Во время перевозки крупногабаритного и тяжеловесного груза запрещается:

-отклоняться от установленного маршрута;

-превышать указанную в разрешении скорость движения;

-осуществлять движение во время гололеда, а также при метеорологической видимости менее 100м;

-двигаться по обочине дороги, если такой порядок не определен условием перевозки;

-останавливаться вне специально обозначенных стоянок, расположенных за пределами дороги;

-продолжать перевозку при возникновении технической неисправности транспортного средства, угрожающей безопасности движения;

-выезжать в рейс без разрешения, с просроченным или с неправильно оформленным разрешением на перевозку, при отсутствии подписей, указанных в нем должностных лиц;

-вносить в разрешение на перевозку крупногабаритною и тяжеловесного груза дополнительные записи;

-буксировать другие транспортные средства.

4.2 Водитель обязан:

- в процессе движения принимать все необходимые меры, вплоть до остановки, для беспрепятственного и безопасного пропуска встречных транспортных средств;

-не создавать помех для движения, периодически останавливаясь в удобных местах, для обеспечения возможности обгона движущимся позади транспортным средствам.

4.3 Если во время движения возникнут обстоятельства, требующие изменения   маршрута, перевозчик должен получить разрешение на движение по новому маршруту в порядке, установленном настоящей Инструкцией.

4.4 В случае отсутствия у водителя разрешения на перевозку крупногабаритного и тяжеловесного груза, транспортное средство задерживается для оформления протокола, который подписывается должностными лицами, осуществлявшими контроль за перевозкой и соблюдением весовых параметров и габаритов транспортных средств, а также водителем.

Водители и должностные лица, владельцы или пользователи транспортных средств несут ответственность в соответствии с действующим законодательством, за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов, изложенных в настоящей инструкции, и установленных заводами- изготовителями правил эксплуатации транспортных средств.

5 Дополнительные требовании к техническому состоянию,

оборудованиях транспортных средств и обозначению груза

5.1. Техническое состояние транспортных средств, с использованием которых осуществляются перевозки, должно отвечать требованиям правил дорожного движения. Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденных постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993г. №1090, Правил технической эксплуатации подвижного состава автомобильного транспорта, утвержденных Минавтотрансом РСФСР 9 декабря 1970г., инструкций заводов изготовителей и настоящей Инструкции.

5.2. Для перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов запрещается использовать в качестве тягачей колесные трактора на федеральных дорогах, и гусеничные - на всех автомобильных дорогах с усовершенствованным покрытием.

5.3.Не допускается транспортировка тяжеловесных грузов транспортным средством (тягачом), когда масса буксируемого прицепа (полуприцепа) с грузом превышает технические нормативы, установленные заводом - изготовителем.

5.4. Тормозная система автопоезда должна работать от педали тормоза автомобиля- тягача и обеспечивать такое распределение тормозных усилий между его звеньями, чтобы при его торможении исключалась возможность «складывания» автопоезда.

5.5. Автомобили - тягачи, предназначенные для работы с прицепами, должны быть оборудованы устройством, позволяющим в случае разрыва соединительных магистралей между тягачом и его прицепом (полуприцепом) затормозить автомобиль рабочим или аварийным тормозом.

5.6. Прицепы (полуприцепы) должны быть оборудованы стояночным тормозом, обеспечивающим удержание отсоединенного от автомобиля груженного прицепа (полуприцепа) на уклоне не менее 16% рабочим тормозом, действующим на все колеса, и устройством, обеспечивающим автоматическую остановку в случае разрыва соединительных магистралей с автомобилем - тягачом

5.7. При перевозке автопоезда в составе автомобиля - тягача с прицепом (полуприцепом) величина поперечных колебаний прицепа относительно автомобиля тягача в каждую сторону, не должна превышать 3% от его габаритной ширины

5.8. При перевозке тяжеловесных грузов необходимо иметь не менее двух противооткатных упоров для каждого звена автопоезда в целях дополнительной фиксации колес в случае вынужденной остановки на уклоне.

5.9. Кабина транспортного средства должна быть оборудована не менее, чем двумя наружными зеркалами заднего вида с обеих сторон, которые должны обеспечивать водителю достаточный обзор, как при прямолинейном, так и при криволинейном движении с учетом габаритов транспортного средства и перевозимого груза.

5.10 На транспортных средствах, перевозящих крупногабаритный и тяжеловесный груз, должны быть установлены опознавательные знаки «Автопоезд», «Крупногабаритный груз» и «Длинномерное транспортное средство» в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц но обеспечению безопасности дорожного движения, и правилами дорожного движения.

5.11. Транспортные средства перевозящие крупногабаритные и тяжеловесные грузы, должны быть оборудованы специальными световыми сигналами (проблесковыми маячками) оранжевого или желтого цвета.

5.12.Согласно требовании пункта 23,4 Правил дорожного движения, груз, выступающий за габариты транспортного средства спереди или сзади, более чем на 1 м или сбоку более чем на 0,4 м от внешнего края габаритного огня, должен быть обозначен опознавательными знаками «Крупногабаритный груз», а в темное время сутки в условиях недостаточной видимости, кроме того, спереди фонарем и световозвращателем белого цвета. Не обозначенный груз специальными указателями габаритов, к перевозке не допускается.

5.13. При высоте транспортного средства более 4,0 м грузоперевозчик обязан проводить контрольный промер высоты под путепроводом и другими искусственными сооружениями и коммуникациями на маршруте перевозки. При длине автопоезда свыше 20 м, на заднем борту или специальном щитке, укрепленном в конце транспортного средства, рекомендуется устанавливать опознавательную табличку с указанием фактической длины.

- Требования безопасности в аварийных ситуациях

6.1 Водитель, причастный к дорожно-транспортному происшествию, вызвавшего несчастный случай (наезд на людей или столкновение с другим транспортным средством) должен немедленно сообщить в Госавтоинспекцию, руководству общества и оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, принять меры к сохранению обстановки происшествия (аварии) до прибытия инспектора ГИБДД Управления МВД, если это не создает опасности для окружающих.

6.2. Неисправную машину брать на буксир при помощи специальных приспособлений можно только после разрешения инспектора ГИБДД управления МВД.

ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:	          ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО «КАТОБЬНЕФТЬ»                                                 ООО «_____________»

Представитель по доверенности                                           Генеральный директор

_________________ /__________                                       _______________/______________