Техническое задание

на обслуживание систем противопожарного сигнализирования и перекатку противопожарных рукавов для объектов ООО «Ямми Груп»:

- ресторан быстрого питания «Алания»;

- ресторан быстрого питания «Лофт».

1. Общие положения

1.1. Настоящее техническое задание (далее — ТЗ) определяет требования к выполнению работ по:

- техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации (АПС);

- техническому обслуживанию систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ);

- перекатке пожарных рукавов на новое ребро;

- проверке работоспособности пожарных кранов.

1.2. Исполнитель: специализированная организация, имеющая лицензию МЧС России на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений [1].

1.3. Заказчик: ООО «Ямми Груп».

1.4. Объекты обслуживания:

- ресторан быстрого питания «Алания» (адрес: улица Некрасова, 9, Владикавказ, Республика Северная Осетия — Алания);

- ресторан быстрого питания «Лофт» (адрес: улица Толстого, 180, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика).

2. Цели и задачи

2.1. Цель: обеспечение исправного и бесперебойного функционирования систем противопожарной защиты на объектах Заказчика.

2.2. Задачи:

- поддержание систем АПС и СОУЭ в работоспособном состоянии;

- предотвращение отказов и ложных срабатываний;

- обеспечение готовности пожарных рукавов к применению в случае пожара;

- соблюдение требований пожарной безопасности, установленных законодательством РФ.

3. Перечень работ

3.1. Техническое обслуживание систем АПС и СОУЭ:

- визуальный осмотр приборов и оборудования, проверка отсутствия механических повреждений;

- контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения;

- проверка работоспособности всех компонентов системы (приёмно-контрольных приборов, извещателей, оповещателей);

- тестирование режимов работы системы, включая имитацию срабатывания;

- очистка извещателей от пыли и загрязнений;

- проверка линий связи и кабельных трасс;

- обновление программного обеспечения (при необходимости);

- ведение журнала технического обслуживания.

3.2. Перекатка пожарных рукавов и проверка пожарных кранов:

- перекатка пожарных рукавов на новое ребро с соблюдением технологии;

- внешний осмотр рукавов на предмет повреждений, проверка герметичности соединений;

- проверка пожарных кранов на исправность, лёгкость открывания/закрывания;

- контроль давления воды в сети противопожарного водоснабжения;

- составление актов о перекатке рукавов и проверке пожарных кранов.

4. Периодичность выполнения работ

4.1. Обслуживание систем АПС и СОУЭ — ежемесячно.

4.2. Перекатка пожарных рукавов — 1 раз в год для каждого объекта.

4.3. Проверка пожарных кранов — ежеквартально.

5. Требования к исполнителю

5.1. Наличие действующей лицензии МЧС России.

5.2. Наличие квалифицированного персонала с профильным образованием и опытом работы не менее 3 лет.

5.3. Наличие необходимого оборудования и инструментов для проведения работ.

5.4. Соблюдение требований пожарной безопасности при выполнении работ.

5.5. Предоставление отчётной документации в установленные сроки.

6. Требования к результатам работ

6.1. По итогам каждого ежемесячного обслуживания:

- акт выполненных работ;

- журнал технического обслуживания с отметками о проведённых работах;

- рекомендации по устранению выявленных недостатков (при наличии).

6.2. По итогам перекатки рукавов и проверки пожарных кранов:

- акт перекатки пожарных рукавов;

- акт проверки пожарных кранов и противопожарного водоснабжения.

6.3. В случае выявления неисправностей или нарушений:

- оперативное информирование Заказчика;

- предоставление сметы и сроков устранения неисправностей.

7. Сроки и порядок выполнения работ

7.1. Работы выполняются в рабочие дни в период с 09:00 до 18:00, по согласованию с представителем Заказчика.

7.2. График проведения работ согласовывается сторонами не позднее чем за 5 рабочих дней до начала месяца.

7.3. Срок предоставления отчётной документации — не позднее 3 рабочих дней после выполнения работ.

8. Нормативная база

Работы выполняются в соответствии с:

- Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- иными действующими нормативными актами в области пожарной безопасности.

9. Порядок приёмки работ

9.1. Приёмка работ осуществляется представителем Заказчика путём осмотра выполненных работ и проверки отчётной документации.

9.2. Подписание акта выполненных работ подтверждает выполнение работ в полном объёме и с надлежащим качеством.

9.3. При выявлении недостатков Заказчик вправе требовать их устранения в установленные сроки.

10. Гарантийные обязательства

10.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ в течение 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ.

10.2. В течение гарантийного срока Исполнитель обязуется безвозмездно устранять выявленные недостатки, возникшие по его вине.