.

титул: «Техническое перевооружение объектов Бодайбинского энергетического кольца в части установки/модернизации/замены устройств ПА, связи и телемеханики (для обеспечения перспективных нагрузок второго этапа расширения пропускной способности Восточного полигона железных дорог ОАО «РЖД»)»

Наименование работ – комплексная наладка оборудования устанавливаемого в рамках реализации титула:

| №пп | Наименование ПС | Новый шкаф | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС 500 кВ Усть-Кут | Шкаф УПАСК №2 ПРД/ПРМ по ВОЛС в сторону ПС 500 кВ Нижнеангарская | 1 |
| 2 | ПС 500 кВ Усть-Кут | Шкаф УПАСК №1 ПРД/ПРМ по ВОЛС ВЛ 220 кВ Усть-Кут – НПС-6 №2 | 1 |
| 3 | ПС 500 кВ Усть-Кут | Шкаф УПАСК №2 ПРД/ПРМ по ВОЛС ВЛ 220 кВ Усть-Кут – НПС-6 №2 | 1 |
| 4 | ПС 500 кВ Усть-Кут | Шкаф УПАСК №1 ПРД/ПРМ по ВОЛС ВЛ 220 кВ Усть-Кут – НПС-6 №1 | 1 |
| 5 | ПС 500 кВ Усть-Кут | Шкаф УПАСК №2 ПРД/ПРМ по ВОЛС ВЛ 220 кВ Усть-Кут – НПС-6 №1 | 1 |
| 6 | ПС 500 кВ Усть-Кут | Шкаф УПАСК ПРМ по ВЧ ВЛ 220 кВ Усть-Кут –Звездная с отпайкой на ПС Чудничный | 1 |
| 7 | ПС 500 кВ Усть-Кут | Шкаф ПА с функцией АОПО(t) ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Лена | 1 |
| 8 | ПС 500 кВ Усть-Кут | Шкаф УПАСК ПРД/ПРМ по ВЧ ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Лена | 1 |
| 9 | ПС 500 кВ Усть-Кут | Шкаф УПАСК ПРД/ПРМ по ВЧ ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Коршуниха | 1 |
| 10 | ПС 500 кВ Усть-Кут | Шкаф подсистемы ИБ | 1 |
| 11 | ПС 500 кВ Усть-Кут | Оборудование DWDM | 1 |
| 12 | ПС 500 кВ Усть-Кут | Оборудование связи | 1 |
| 13 | ПС 500 кВ Усть-Кут | ВЧ оборудование | комп |
|  | ИТОГО Усть-Кут |  | 12 |
| 14 | ПС 500 кВ Нижнеангарская | ПРД/ПРМ ПКУС по ВОЛС (№2) в сторону ПС 500 кВ Усть-Кут | 1 |
| 15 | ПС 500 кВ Нижнеангарская | ПРД/ПРМ КЕДР-2.0 974/970 кГц (№2) ВЛ 220 кВ Нижнеангарская - Новый Уоян II цепь | 1 |
| 16 | ПС 500 кВ Нижнеангарская | Шкаф подсистемы ИБ | 1 |
|  | ПС 500 кВ Нижнеангарская | Оборудование связи | 1 |
|  | ПС 500 кВ Нижнеангарская | Оборудование DWDM | 1 |
|  | ПС 500 кВ Нижнеангарская | ВЧ оборудование | комп |
|  | ИТОГО ПС Нижнеангарская |  | 3 |
| 14 | ПС 500 кВ Таксимо | Шкаф ПРД/ПРМ КЕДР-2.0 716/748 кГц ВЛ 220 кВ Таксимо - Окусикан | 1 |
| 15 | ПС 500 кВ Таксимо | Шкаф ПРД/ПРМ КЕДР-2.0 732/700 кГц ВЛ 220 кВ Таксимо - Перевал | 1 |
| 10 | ПС 500 кВ Таксимо | Оборудование ИБ | 1 |
| 11 | ПС 500 кВ Таксимо | Оборудование связи | 1 |
|  | ИТОГО ПС Таксимо |  | 2 |
| 16 | ПС 220 кВ Сухой Лог | Шкаф УПАСК ПРД/ПРМ по ВОЛС ВЛ 220 кВ Мамакин-Сухой Лог II цепь 2 | 1 |
| 17 | ПС 220 кВ Сухой Лог | Шкаф УПАСК ПРД/ПРМ по ВЧ ВЛ 220 кВ Мамакин-Сухой Лог I цепь | 1 |
| 18 | ПС 220 кВ Сухой Лог | Шкаф УПАСК ПРД/ПРМ по ВЧ ВЛ 220 кВ Сухой Лог- Чертово Корыто | 1 |
| 19 | ПС 220 кВ Сухой Лог | Шкаф УПАСК ПРД/ПРМ по ВЧ ВЛ 220 кВ Пеледуй-Сухой Лог | 1 |
| 20 | ПС 220 кВ Сухой Лог | Шкаф УТМ ПА | 1 |
| 21 | ПС 220 кВ Сухой Лог | Шкаф ПА с функцией ФОЛ ВЛ 220 кВ Сухой Лог- Чертово Корыто | 1 |
| 22 | ПС 220 кВ Сухой Лог | Шкаф ПА с функцией ФОЛ ВЛ 220 кВ Пелендуй - Сухой Лог | 1 |
| 23 | ПС 220 кВ Сухой Лог | Шкаф ПА с функцией ФОЛ ВЛ 220 кВ Мамакин-Сухой Лог I цепь | 1 |
| 24 | ПС 220 кВ Сухой Лог | Шкаф ПА с функцией ФОЛ ВЛ 220 кВ Мамакин-Сухой Лог II цепь | 1 |
| 25 | ПС 220 кВ Сухой Лог | Шкаф с Оборудованием DWDM | 1 |
| 26 | ПС 220 кВ Сухой Лог | Оборудование связи | 1 |
|  | ИТОГО ПС Сухой Лог |  | 11 |
| 25 | ПС 220 кВ Пеледуй | Шкаф УПАСК №2 ПРД/ПРМ по ВЧ ВЛ 220 кВ Пеледуй - НПС-9 №1 с отпайкой на ПС НПС-10 | 1 |
| 26 | ПС 220 кВ Пеледуй | Шкаф УПАСК №2 ПРД/ПРМ по ВОЛС ВЛ 220 кВ Пеледуй - НПС-9 №2 с отпайкой на ПС НПС-10 | 1 |
| 27 | ПС 220 кВ Пеледуй | Шкаф РАС | 1 |
| 28 | ПС 220 кВ Пеледуй | Шкаф УПАСК ПРД/ПРМ по ВЧ ВЛ 220 кВ Пеледуй - Чертово Корыто | 1 |
| 29 | ПС 220 кВ Пеледуй | Шкаф УПАСК ПРД/ПРМ по ВЧ ВЛ 220 кВ Пеледуй - Сухой Лог | 1 |
| 30 | ПС 220 кВ Пеледуй | Шкаф ССПИ ПА | 1 |
| 31 | ПС 220 кВ Пеледуй | Шкаф ПА с функцией ФОЛ ВЛ 220 кВ Пеледуй - НПС-9 №1 с отпайкой на ПС НПС-10 | 1 |
| 32 | ПС 220 кВ Пеледуй | Шкаф ПА с функцией ФОЛ ВЛ 220 кВ Пеледуй - НПС-9 №2 с отпайкой на ПС НПС-10 | 1 |
| 33 | ПС 220 кВ Пеледуй | Шкаф ПА с функцией ФОЛ ВЛ 220 кВ Пеледуй - Сухой Лог | 1 |
| 34 | ПС 220 кВ Пеледуй | Шкаф ПА с функцией ФОЛ ВЛ 220 кВ Пеледуй - Чертово Корыто | 1 |
| 34 | ПС 220 кВ Пеледуй | Оборудование DWDM | 1 |
| 35 | ПС 220 кВ Пеледуй | Оборудование ВЧ | 1 |
|  | ИТОГО ПС Пеледуй |  | 12 |
| 35 | ПС 220 кВ НПС-6 | Шкаф УПАСК №1 ПРД/ПРМ по ВОЛС ВЛ 220 кВ Усть-Кут - НПС-6 №2 | 1 |
| 36 | ПС 220 кВ НПС-6 | Шкаф УПАСК №1 ПРД/ПРМ по ВОЛС ВЛ 220 кВ Усть-Кут - НПС-6 №1 | 1 |
| 37 | ПС 220 кВ НПС-6 | Шкаф ТМ-3 | 1 |
| 38 | ПС 220 кВ НПС-6 | Шкаф УПАСК №1 ПРД/ПРМ по ВОЛС ВЛ 220 кВ НПС-6 - НПС-7 №1 | 1 |
| 39 | ПС 220 кВ НПС-6 | Шкаф УПАСК №1 ПРД/ПРМ по ВОЛС ВЛ 220 кВ НПС-6 - НПС-7 №2 | 1 |
| 40 | ПС 220 кВ НПС-6 | Шкаф РАС №3 | 1 |
| 41 | ПС 220 кВ НПС-6 | Шкаф УПАСК №2 ПРД/ПРМ по ВОЛС ВЛ 220 кВ Усть-Кут - НПС-6 №1 | 1 |
| 42 | ПС 220 кВ НПС-6 | Шкаф УПАСК №2 ПРД/ПРМ по ВОЛС ВЛ 220 кВ Усть-Кут - НПС-6 №2 | 1 |
| 43 | ПС 220 кВ НПС-6 | Шкаф УПАСК №2 ПРД/ПРМ по ВОЛС ВЛ 220 кВ НПС-6 - НПС-7 №1 | 1 |
| 44 | ПС 220 кВ НПС-6 | Шкаф УПАСК №2 ПРД/ПРМ по ВОЛС ВЛ 220 кВ НПС-6 - НПС-7 №2 | 1 |
| 45 | ПС 220 кВ НПС-6 | Шкаф ПА с функцией ФОЛ ВЛ 220 кВ Усть-Кут - НПС-6 №1 | 1 |
| 46 | ПС 220 кВ НПС-6 | Шкаф ПА с функцией ФОЛ ВЛ 220 кВ Усть-Кут - НПС-6 №2 | 1 |
| 47 | ПС 220 кВ НПС-6 | Шкаф ПА с функцией ФОЛ ВЛ 220 кВ НПС-6- НПС-7 №1 | 1 |
| 48 | ПС 220 кВ НПС-6 | Шкаф ПА с функцией ФОЛ ВЛ 220 кВ НПС-6- НПС-7 №2 | 1 |
| 49 | ПС 220 кВ НПС-6 | Шкаф УТМ ПА | 1 |
| 50 | ПС 220 кВ НПС-6 | Оборудование СКУД, СПС, СОТС, СОУЭ | Комплект |
|  | ИТОГО НПС-6 |  | 16 |
| 50 | ПС 220 кВ НПС-7 | Шкаф ПА с функцией ФОЛ ВЛ 220 кВ НПС-7 - Рассолы | 1 |
| 51 | ПС 220 кВ НПС-7 | Шкаф ПА с функцией ФОЛ ВЛ 220 кВ НПС-6 - НПС-7 № 1 | 1 |
| 52 | ПС 220 кВ НПС-7 | Шкаф ПА с функцией ФОЛ ВЛ 220 кВ НПС-6 - НПС-7 № 2 | 1 |
| 53 | ПС 220 кВ НПС-7 | Шкаф ПА с функцией ФОЛ ВЛ 220 кВ НПС-7 - НПС-9 с отпайкой на ПС НПС-8 | 1 |
| 54 | ПС 220 кВ НПС-7 | Шкаф УПАСК ПРД/ПРМ №2 по ВОЛС ВЛ 220 кВ НПС-6 - НПС-7 №1 | 1 |
| 55 | ПС 220 кВ НПС-7 | Шкаф УПАСК ПРД/ПРМ №1 по ВОЛС ВЛ 220 кВ НПС-6 - НПС-7 №1 | 1 |
| 56 | ПС 220 кВ НПС-7 | Шкаф УПАСК ПРД/ПРМ 974/874 кГц по ВЧ ВЛ 220 кВ НПС-7 - Рассолы | 1 |
| 57 | ПС 220 кВ НПС-7 | Шкаф УПАСК ПРД/ПРМ ВЛ 220 кВ НПС-7 - НПС-9 с отпайкой на ПС НПС-8 | 1 |
| 58 | ПС 220 кВ НПС-7 | Шкаф УПАСК ПРД/ПРМ №2 по ВОЛС ВЛ 220 кВ НПС-6 - НПС-7 №2 | 1 |
| 59 | ПС 220 кВ НПС-7 | Шкаф УПАСК ПРД/ПРМ №2 по ВОЛС ВЛ 220 кВ НПС-6 - НПС-7 №1 | 1 |
| 60 | ПС 220 кВ НПС-7 | Шкаф УТМ ПА | 1 |
| 61 | ПС 220 кВ НПС-7 | Шкаф ТМ2 | 1 |
|  | ПС 220 кВ НПС-7 | Оборудование DWDM | 1 |
|  | ПС 220 кВ НПС-7 | Оборудование связи | 1 |
|  | ИТОГО НПС-7 |  | 14 |
| 62 | ПС 220 кВ НПС-9 | Шкаф ТМ3 | 1 |
| 63 | ПС 220 кВ НПС-9 | Шкаф УПАСК ПРД/ПРМ по ВОЛС ВЛ 220 кВ НПС-7 – НПС-9 с отпайкой на ПС НПС-8 | 1 |
| 64 | ПС 220 кВ НПС-9 | Шкаф УПАСК ПРД/ПРМ по ВЧ ВЛ 220 кВ Рассолы – НПС-9 с отпайкой на ПС НПС-8 | 1 |
| 65 | ПС 220 кВ НПС-9 | Шкаф УПАСК №2 ПРД/ПРМ по ВЧ ВЛ 220 кВ Пеледуй – НПС-9 №1 с отпайкой на ПС НПС-10 | 1 |
| 66 | ПС 220 кВ НПС-9 | Шкаф УПАСК №2 ПРД/ПРМ по ВОЛС ВЛ 220 кВ Пеледуй – НПС-9 №2 с отпайкой на ПС НПС-10 | 1 |
| 67 | ПС 220 кВ НПС-9 | Шкаф ПА с функцией ФОЛ ВЛ 220 кВ Рассолы – НПС-9 с отпайкой на ПС НПС-8 | 1 |
| 68 | ПС 220 кВ НПС-9 | Шкаф ПА с функцией ФОЛ ВЛ 220 кВ НПС-7 – НПС-9 с отпайкой на ПС НПС-8 | 1 |
| 69 | ПС 220 кВ НПС-9 | Шкаф ПА с функцией ФОЛ ВЛ 220 кВ Пеледуй – НПС-9 №1 с отпайкой на ПС НПС-10 | 1 |
| 70 | ПС 220 кВ НПС-9 | Шкаф ПА с функцией ФОЛ ВЛ 220 кВ Пеледуй – НПС-9 №2 с отпайкой на ПС НПС-10 | 1 |
| 71 | ПС 220 кВ НПС-9 | Шкаф УТМ ПА | 1 |
| 72 | ПС 220 кВ НПС-9 | Оборудование СКУД, СПС, СОТС, СОУЭ | Комплект |
| 73 | ПС 220 кВ НПС-9 | Конденсатор связи | 1 |
| 74 | ПС 220 кВ НПС-9 | Оборудование ВЧ | комплект |
| 75 | ПС 220 кВ НПС-9 | Оборудование DWDM | 1 |
| 76 | ПС 220 кВ НПС-9 | Шкаф DWDM (дополнительный) | 1 |
|  | ИТОГО НПС-9 |  | 11 |

Проверка высокочастотного тракта совместно с элементами обработки и присоединения ВЛ в том числе с предварительная проверка оборудования ВЧ перед установкой:

| № п/п | Наименование | Обозначение | Единица измерения | ПС Усть-Кут | ПС Таксимо | ПС Нижнеангарская | ПС Сухой лог | ПС НПС-6 | ПС НПС-7 | ПС НПС-9 | ПС Пеледуй |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обрудование ВЧ-связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Высокочастотный заградитель | ВЗ-1250-0,5 УХЛ1 (100-200 кГц) | шт. |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |
| 2 | Высокочастотный заградитель | ВЗ-1250-0,5 УХЛ1 (160-1000 кГц) | шт. |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 3 | Высокочастотный заградитель | ВЗ-1250-0,25 УХЛ1 (324-1000 кГц) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Высокочастотный заградитель | ВЗ-1250-0,25 УХЛ1 (160-1000 кГц) | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Конденсатор связи на напряжение 220 кВ, емкость – 3200 пФ | СМВ-110/√3-6,4 УХЛ1 | шт. | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| 6 | Конденсатор связи с подставкой | СМП-110/√3-6,4 УХЛ1 | шт. | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| 7 | Фильтр присоединения | ФП (86-1000)/3200 УХЛ1 | шт. | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 | 1 |
| 8 | Разъединитель однополюсный | РВО-10/400 УХЛ1 | шт. | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |

В том числе в объем работ на каждом объекте входит:

- проведение анализа и корректировка РД в виде исполнительной документации в части принципиальных решений для вышеперечисленных систем и оборудования;

- планирование работ в соответствии с графиком вывода в ремонт оборудования. При необходимости планирование и подача заявок на вывод оборудование, отсутствующее в годовом графике вывода (совместно с эксплуатирующей организацией);

- составление программ проверок (при необходимости);

- проверка изоляции смонтированных цепей;

- подключение совместно с эксплуатирующей организацией в действующее оборудование внешних цепей и их опробование;

- проверка электрических характеристик, смонтированных реле, автоматов, преобразователей и прочее;

- настройка и проверка выдачи сигналов в АСУТП (совместно с наладчиком АСУТП).

- взаимодействие с монтажной организацией, подготовка и выдача в монтаж кабельных связей, вторичных соединений, рядов зажимов для организации, координации общего графика работ

- взаимодействие с шеф наладочными структурами и поставщиками оборудования

для организации и выполнения единого, целого комплекса ПНР, согласованного по

техническим и временным параметрам

- взаимодействие с техническими структурами филиала ПАО «Россети» Забайкальское ПМЭС

- выполнение приемосдаточных работ со специалистами Заказчика ПАО «Россети»

- выполнение работ по индивидуальным испытаниям и комплексному опробованию оборудования

- включение отдельных систем, оборудования, объекта в работу

- оформление полного комплекта исполнительной документации в части ПНР для Заказчика и для предоставления в РТН (включая, но не ограничиваясь протоколами проверки, Актами, копиями записей из журналов, а так же ведение самих журналов общих и специальных работ) .

- выполнение комплексной наладки оборудования в соответствии с Рабочей документацией по данному титулу.

Требование к подрядной организации

- наличие ЭТЛ до 500 кВ

- подтвержденный опыт выполнения указанных работ на объектах ПАО «Россети»

- наличие в достаточном количестве, приборов проверки РЗА (Ретом – 61, 21), приборов для проверки силового оборудования (ЭТЛ), мегомметров, мультиметров и прочего испытательного оборудования и средств измерения для одновременного выполнения работ на четырех объектах.

- наличие достаточного количества квалифицированного, обученного персонала с опытом работы для одновременного выполнения работ на 4х (четырех) объектах

- наличие у персонала всех необходимых удостоверений и сертификатов для выполнения комплексной наладки оборудования

- наличие автомашин (не менее 2х) с полным приводом для перемещения по объектам.

Прочие условия:

- автономная наладка оборудования производится заводом изготовителем (поставщиком оборудования) и не входит в перечень работ.

- организация проживания и перемещение специалистов на объекты Заказчика производится собственными силами исполнителя работ и за свой счет.

- начало проведения работ с 20.08.2026г.

- окончание проведения работ не позднее 30.10.2026г