# Утверждаю:

# Технический директор

# ______________А. Н. Зайнутдинов

# «___» ____________ 2026г

# Техническое задание № 201–774/26 от 10.06.2026г. с изменением объемов работ от 19.06.2026г.

# На замену металлических рам светоаэрационных фонарей на алюминиевые конструкции.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование работ | Выполнить замену металлических рам светоаэрационных фонарей на алюминиевые конструкции на ПВХ-конструкции в осях С2-Ф, Ш-Ф2 колесного корпуса. |
| 2 | Заказчик | ООО «Аккурайд Уилз Руссиа» |
| 3 | Подрядчик | По итогам тендерной комиссии |
| 4 | Сроки выполнения работ | 3 кв 2026г. |
| 5 | Состав работ | 3.1. Проведение подготовительных работ с выездом на место работ для выполнения замеров и уточнения объемов, составления дефектных ведомостей. 3.2 Предусмотреть: - Демонтированные металлические рамы спустить на +0.0 отм. порезать, уложить в тары; - Демонтированные стекла уложить в мет. тары, спустить на +0.0 отм.; - Использование автогидроподъёмника для опускания метал. рам, поднятие/опускание мет. тар; - При выполнении работ предусмотреть защиту кровли от механических факторов, искр; - При повреждении кровли, восстановление за счет Исполнителя; - Предусмотреть ограждающие конструкции в случае не благоприятных погодных условий. - Предусмотреть установку кассетных сэндвич панелей в местах пересечения воздуховодов и аэрационных фонарей. Объём уточнить по месту. 3.3. Фонарь размерами 60х12х2,4м в осях С2-Ф/13-17 (1 сторона) - Снятие болтов – 424шт ; - Демонтаж металлических рам фонарей с остеклением – 144 м2, работу производить с УШМ; - Изготовление и монтаж витражей В-1 из системы Татпроф МП-100 + открывающаяся алюминиевая створка из МП-89 (в кол-ве 3 штук). Предусмотреть: - Механический привод открывания. Цвет – RAL 9006; - Класс защиты стекла Р2А ГОСТ 30826-2014 - Заполнение СПО 24мм (4М1-16-4М1 пленка А1) – 144м2; - Утепление углов фонарей с облицовкой панелями из композитных материалов и устройством теплоизоляционного слоя – 2,74м2; 3.4 Фонарь размерами 60х12х2,4м в осях С2-Ф/9-13 - Снятие болтов – 1128шт; - Демонтаж металлических рам фонарей с остеклением – 345 м2; - Изготовление и монтаж витражей В-1 из системы Татпроф МП-100 + открывающаяся алюминиевая створка из МП-89 (в кол-ве 6 штук). Предусмотреть: - Механический привод открывания. Цвет – RAL 9006; - Класс защиты стекла Р2А ГОСТ 30826-2014 - Заполнение СПО 24мм (4М1-16-4М1 пленка А1) – 345м2; - Утепление углов фонарей с облицовкой панелями из композитных материалов и устройством теплоизоляционного слоя – 5,5м2; 3.5 Фонарь размерами 60х12х2,4м в осях С2-Ф/5-9 - Снятие болтов – 1128шт; - Демонтаж металлических рам фонарей с остеклением – 345 м2; - Изготовление и монтаж витражей В-1 из системы Татпроф МП-100 + открывающаяся алюминиевая створка из МП-89 (в кол-ве 6 штук). Предусмотреть: - Механический привод открывания. Цвет – RAL 9006; - Класс защиты стекла Р2А ГОСТ 30826-2014 - Заполнение СПО 24мм (4М1-16-4М1 пленка А1) – 345м2; - Утепление углов фонарей с облицовкой панелями из композитных материалов и устройством теплоизоляционного слоя – 5,5м2; 3.6 Фонарь размерами 60х12х2,4м в осях Ф2-Ш/21-25 - Снятие болтов – 1128шт; - Демонтаж металлических рам фонарей с остеклением – 345 м2; - Изготовление и монтаж витражей В-1 из системы Татпроф МП-100 + открывающаяся алюминиевая створка из МП-89 (в кол-ве 6 штук). Предусмотреть: - Механический привод открывания. Цвет – RAL 9006; - Класс защиты стекла Р2А ГОСТ 30826-2014 - Заполнение СПО 24мм (4М1-16-4М1 пленка А1) – 345м2; - Утепление углов фонарей с облицовкой панелями из композитных материалов и устройством теплоизоляционного слоя – 5,5м2; 3.7 Фонарь размерами 60х12х2,4м в осях Ф2-Ш/17-21 - Снятие болтов – 1128шт; - Демонтаж металлических рам фонарей с остеклением – 345 м2; - Изготовление и монтаж витражей В-1 из системы Татпроф МП-100 + открывающаяся алюминиевая створка из МП-89 (в кол-ве 6 штук). Предусмотреть: - Механический привод открывания. Цвет – RAL 9006; - Класс защиты стекла Р2А ГОСТ 30826-2014 - Заполнение СПО 24мм (4М1-16-4М1 пленка А1) – 345м2; - Утепление углов фонарей с облицовкой панелями из композитных материалов и устройством теплоизоляционного слоя – 5,5м2; 3.8 Фонарь размерами 60х12х2,4м в осях Ф2-Ш/13-17 - Снятие болтов – 1128шт; - Демонтаж металлических рам фонарей с остеклением – 345 м2; - Изготовление и монтаж витражей В-1 из системы Татпроф МП-100 + открывающаяся алюминиевая створка из МП-89 (в кол-ве 6 штук). Предусмотреть: - Механический привод открывания. Цвет – RAL 9006; - Класс защиты стекла Р2А ГОСТ 30826-2014 - Заполнение СПО 24мм (4М1-16-4М1 пленка А1) – 345м2; - Утепление углов фонарей с облицовкой панелями из композитных материалов и устройством теплоизоляционного слоя – 5,5м2; 3.9 Фонарь размерами 60х12х2,4м в осях Ф2-Ш/9-13 - Снятие болтов – 1128шт; - Демонтаж металлических рам фонарей с остеклением – 345 м2; - Изготовление и монтаж витражей В-1 из системы Татпроф МП-100 + открывающаяся алюминиевая створка из МП-89 (в кол-ве 6 штук). Предусмотреть: - Механический привод открывания. Цвет – RAL 9006; - Класс защиты стекла Р2А ГОСТ 30826-2014 - Заполнение СПО 24мм (4М1-16-4М1 пленка А1) – 345м2; - Утепление углов фонарей с облицовкой панелями из композитных материалов и устройством теплоизоляционного слоя – 5,5м2; 3.10 Фонарь размерами 60х12х2,4м в осях Ф2-Ш/5-9 - Снятие болтов – 1128шт; - Демонтаж металлических рам фонарей с остеклением – 345 м2; - Изготовление и монтаж витражей В-1 из системы Татпроф МП-100 + открывающаяся алюминиевая створка из МП-89 (в кол-ве 6 штук). Предусмотреть: - Механический привод открывания. Цвет – RAL 9006; - Класс защиты стекла Р2А ГОСТ 30826-2014 - Заполнение СПО 24мм (4М1-16-4М1 пленка А1) – 345м2; - Утепление углов фонарей с облицовкой панелями из композитных материалов и устройством теплоизоляционного слоя – 5,5м2; |
| 6 | Стоимость работ | 6.1. Ориентировочная стоимость выполненных работ определяется на основании составленных Подрядчиком до начала работ локальных смет (в ГЭСН), утвержденных Заказчиком. |
| 7 | Требования к подрядчику | 7.1. Наличие действующего свидетельства СРО о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 7.2. Наличие спецтехники, квалифицированного персонала, других необходимых ресурсов для выполнения работ собственными силами; Работники, выполняющие работы должны иметь удостоверения о проверке знаний: - по охране труда; - пожарно-техническому минимуму; - электробезопасности (2 группа). 7.3. До начала выполнения работ подрядчик обязан предоставить график работ. 7.4. Заблаговременно ставить в известность заказчика о необходимости приемки скрытых работ, приемки этапов работ; 7.5. Подрядчик обязан вести журнал производства работ и предъявлять его представителю заказчика по его требованию. По окончании работ предоставить исполнительную документацию. 7.6. Предоставлять копии всех накладных на завоз материалов через КПП, с печатью охраны. 7.7. За нарушение сроков выполнения работ, произошедшие по вине подрядчика, заказчик может взыскать неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненного объема работ за определенное в соответствии с условиями Договора количество дней просрочки. 7.8. Не допускать повреждения имущества Заказчика, в случае повреждения, порчи имущества, подрядчик обязуется возместить стоимость причиненного ущерба. 7.9. До начала выполнения работ на кровле должны быть смонтированы пешеходные дорожки в соответствии с требованиями Руководства и Инструкции по монтажу полимерных мембран. При проведении работ (сварочных работ, резки стекла и металла, использовании краски или растворителей и т.д.) обеспечить в этой зоне механическую и химическую защиту мембраны. 7.10. Пребывание людей на кровле при выполнении ремонтных работ допускается только в мягкой обуви без острых каблуков, металлических набоек (валяной, на резиновой подошве и т.п.). 7.11. При работах на кровле используются переносные лестницы или стремянки с деревянными башмаками, радиусом не менее150мм подбитые войлоком, резиной или другим нескользким материалом. 7.12. Зона проведения работ должна своевременно освобождаться Подрядчиком от мусора, образующегося при проведении работ; Запрещается складировать строительные или другие материалы и изделия. |
| 8 | Требования к качеству выполняемых работ и применяемым материалам | 8.1. Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ. 8.2. Подрядчик самостоятельно обеспечивает производство работ всеми необходимыми материалами. Применяемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов должны быть представлены Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов. Стоимость материалов при составлении актов выполненных работ по форме КС-2 должна подтверждаться накладными и счетами-фактурами, которые предоставляются заказчику вместе с актами выполненных работ. 8.3. Подрядчик должен представить документы, подтверждающие качество и безопасность поставленного товара, оформленные в соответствии с законодательством РФ (сертификат соответствия или декларация о соответствии, либо копии таких документов в установленном порядке, (в случае сертификации данного вида товара), действующие на территории РФ; 8.4. Качество выполненных работ должно соответствовать настоящему техническому заданию, положением нормативных правовых актов, строительным нормам и правилам, требованиям ГОСТ, действующим национальным стандартам и техническим регламентам. 8.5. Гарантийный срок на выполняемые работы, а также на товары, материалы и оборудование составляет 5 (пять) лет с даты подписания сторонами Акта приемки выполненных работ. 8.6. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, предусмотренных в п.1 настоящего технического задания, или установленных оборудования и материалов не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, либо работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Исполнителю с указанием сроков их устранения и потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков. Исполнитель обязан устранить их за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. |
| 9 | Требования к благоустройству территории | 9.1. Территория должна быть очищена Подрядчиком от любых отходов образовавшегося в процессе работ. 9.2. Вывоз мусора и других отходов образовавшихся в ходе выполнения работ, их утилизация осуществляется Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством за счет собственных средств. |
| 10 | Приложения | План кровли с расположением светоаэрационных фонарей. |
| 11 | Охрана труда и промышленная безопасность | 11.1. При осуществлении деятельности, Исполнитель обязан строго соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, предусмотренным действующим законодательством РФ, в том числе: - своевременно обеспечить персонал спецодеждой; - требуемыми СИЗ; - соблюдать требования противопожарной безопасности; - требования действующего законодательства РФ об охране окружающей среды. 11.2. Замечания и указания Заказчика, обусловленные как государственными, так и внутрикорпоративными правилами, по обеспечению вышеуказанных требований носят обязательный характер для персонала Исполнителя, участвующие в организации и производстве работ. 11.3. Лица, допустившие нарушения вышеуказанных требований отстраняются от работы и несут ответственность в зависимости от характера нарушения, в соответствии с действующим законодательством. |

Составил:

Инженер – электрик                                                                                                                                       А. А. Якупов