| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ УТВЕРЖДАЮ На выполнение Работ (оказание Услуг) / Технический директор № 48 ООО «Аккурайд Уилз Руссиа» TECHNICAL SPECIFICATION _________________ Зайнутдинов А.Н. Services provision (Works execution) «____»_____________ 2026 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата / Date | “ 11 ” августа 2026 г. |  |  |  |
| Заказчик / Requestor | OOO «Аккурайд Уилз Руссиа» |  |  |  |
| Отдел / Department | ОТО УИ |  |  |  |
| Технический контакт / Contact person | Зиатдинов Рамис Рависович |  |  |  |
| Телефон / Telephone | +79510682143, 885558-2-82-83 |  |  |  |
| E-mail | rziatdinov@kronprinz-rus.ru |  |  |  |
| Раздел (рус) / Item (Eng) | Описание / Description |  |  |  |
| 1. *Наименование работ (услуг) / Services (Works) | Поставка токарного станка с ЧПУ с приводным инструментом включая монтаж и пуско-наладочные работы в количестве 1 шт. |  |  |  |
| 2. *Место выполнения работ (оказания услуг) / Place of Works execution (Service provision) | Адрес завода: OOO «Аккурайд Уилз Руссиа» Ул. Автозаводская 11 Заинск, 423523 Республика Татарстан Российская Федерация. |
| 3. Характеристика текущего состояния места выполнения работ (оказания услуг) / Current condition of the place of Works execution (Service provision) | Производственный цех |  |  |  |
| 4. Основные требования / General requirements |  |  |  |  |
| 4.1 *Объем работ (услуг) / Volume of Works (Services) | Основные характеристики станка Параметр; Ед. изм.; Значение. Макс. диаметр заготовки над станиной; мм; 500…520. Макс. диаметр заготовки над суппортом; мм; 250…280. Максимальный диаметр прутка; мм; 50…70. РМЦ; мм; 800…1000. Макс. длина заготовки; мм; 600…800. Макс. вес заготовки; кг; 500 (в люнете). Перемещения по осям:. Максимальное перемещение оси Х/Z; мм; 250…280/ 900…950. Скорость рабочей подачи Х/Z; мм/мин.; 0.01-6000. Скорость быстрой подачи Х/Z; мм/мин.; 8000/12000. Точность позиционирования по осям X/Z; мкм; ±5. Повторяемость позиционирования осей X/Z; мкм; ±3. Передняя бабка:. Диапазон скоростей шпинделя; об/мин.; I 10-214; II 64-672; III 160-1650. Мощность э/д шпинделя (продол-но/30мин.); кВт; 10…12. Момент на шпинделе (продол-но/30мин.); Н·м; 1000.1200. Диаметр 3х кулачкового патрона; мм; 250. Торец шпинделя; D8поГОСТ 26651-85. Диаметр отверстия шпинделя; мм; 60…82. Резцедержка:. Число инструментов; шт; 8 (VDI40) или /12 (VDI30). Задняя бабка:. Конус пиноли задней бабки; Морзе 5. Выдвижение пиноли задней бабки; мм; 100…150. Диаметр пиноли; мм; 70…75. Прочее:. Масса станка; кг; 3000…4000. Базовая комплектация станка включает в себя: Система ЧПУ Siemens 828D или аналог Сервопривод Э/д шпинделя Сервоприводы по осям Автоматическая система смазки направляющих и ШВП Система подачи СОЖ на каждый инструмент Освещение рабочей зоны 8-ми/12-ти позиционная РГ под оправки VDI40/VDI30 Механический трехкулачковый самоцентрирующийся патрон Ф250 мм. производство BISON или БелТАПАЗ Светосигнальная колонна индикации состояния станка |
| 4.2. *Сроки выполнения работ (оказания услуг) / Timing of the Works (Services) | Дата начала / Start date июнь 2026 г. |  | Дата завершения / due date декабрь 2026 г. |  |
| 4.3 *Требования безопасности при выполнении работ (услуг) / Safety requirements to the Works (Services) | Согласно обязательным требованиям безопасности при выполнении работ в Российской Федерации, все сотрудники, участвующие в ремонте: - должны пройти вводный инструктаж по охране труда по прибытии на завод и до начала проведения работ; - проводить блокировку оборудования, согласно процедуре блокировки (LOTO), действующей на заводе Аккурайд Уилз Руссиа; - при проведении Работ соблюдать требования Правила устройства электроустановок (ПУЭ), Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭ), Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), Правила противопожарной безопасности (ППБ) - получить допуск на проведение огневых работ, работ с повышенной опасностью. |  |  |  |
| Раздел (рус) / Item (Eng) | Описание / Description |  |  |  |
| 4.4 Требования по стандартизации и унификации / Requirements for the standardization and unification | Согласно действующим Российским нормам |  |  |  |
| 4.5 Строительные требования / Constructural requirements | Согласно действующим Российским нормам |  |  |  |
| 4.6 Требования к подключениям к инженерным сетям / Connections requirements | Согласно действующим Российским нормам |  |  |  |
| 4.7 Требования по гарантии / Warranty requirements | 12 месяцев с момента проведения пусконаладочных работ (ПНР) |  |  |  |
| 4.8 Требования по согласованию результата работ / Approval requirements | Изготовление пробной детали |  |  |  |
| 5. Дополнительные требования / Extra requirements |  |  |  |  |
| 5.1 Требования к сопроводительной документации / Requirements to paperwork | В бумажном и электронном виде |  |  |  |
| 5.2 Требования к отчетности / Reporting requirements | В виде акта выполненных работ |  |  |  |
| 5.3 Условия страхования ответственности поставщика / Insurance terms | - |  |  |  |
| 5.4* Перечень сертификатов и разрешений / List of Certificates and Permissions | - |  |  |  |
| 5.5 Дополнительные документы необходимые для подтверждения качества произведенных работ / Additional documentation, if any, required to the quality confirmation for the result of Works |  |  |  |  |
| 6. Ресурсы / Resources |  |  |  |  |
| 6.1 Ресурсы, предоставляемые Заказчиком / Resources provided by Customer |  |  |  |  |
| 6.1.1 Оборудование, инструмент, программные продукты / Equipment, tooling, software | - |  |  |  |
| 6.1.2 Расходные материалы / Consumables | - |  |  |  |
| 6.1.3 Персонал / Staff | - |  |  |  |
| 6.1.4 Документация / Documents |  |  |  |  |
| 6.1.5 Хозяйственно-бытовые условия / Personal services | Персонал прибывает на завод в средствах индивидуальной защиты: - Спецодежда - Ботинки с металлическим подноском - Каска - Защитные очки - Защитные перчатки - Защитные костюмы (при необходимости) - Беруши или наушники Прием пищи осуществляется в заводской столовой |  |  |  |
| 6.1.6 Связь / Communication |  |  |  |  |
| 6.2 Ресурсы, предоставляемые Исполнителем / Resources provided by Performer |  |  |  |  |
| 6.2.1 Оборудование, инструмент, программные продукты / Equipment, tooling, software | - |  |  |  |
| 6.2.2 Расходные материалы / Consumables | - |  |  |  |
| 6.2.3 Персонал / Staff |  |  |  |  |
| 6.2.4 Документация / Documents | Паспорт станка. Руководство по эксплуатации. Руководство к системе ЧПУ. Руководство оператора и руководство по обслуживанию. |  |  |  |
| 6.2.5 Хозяйственно-бытовые условия / Personal services | - |  |  |  |
| 6.2.6 Связь / Communication | - |  |  |  |
| 7. Особые условия / Special requirements | - |  |  |  |
| 8. Приложения / Attachments | - |  |  |  |

Ведущий инженер ОТО                                                                                              Зиатдинов Р.Р.