Требования барьеров программы «Каркас безопасности» (КБ)

- Требования в области происшествий со здоровьем человека.

  - Обеспечить проведение обязательных предварительных/ периодических медицинских осмотров и обязательных освидетельствований всего (100%) персонала Подрядчика, выполняющего работы на объектах Заказчика, в медицинских организациях, занесенных в Реестр медицинских организаций, квалифицированных для проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров, экспертизы профпригодности, профилактических углубленных медицинских осмотров (по корпоративным требованиям) (далее - Реестр квалифицированных медицинских организаций). Подрядчик вправе предложить/направить запрос Заказчику о занесении медицинских организаций в Реестр квалифицированных медицинских организаций, обеспечив предоставление пакета документов для рассмотрения Заказчиком в соответствие с требованиями ПАО «Газпром нефть».

  - Работникам, имеющим по результатам предварительного/ периодического медицинского осмотра высокий/ очень высокий сердечно-сосудистый риск или значение SCORE 5 баллов и выше, а также работникам, которым не проведена оценка сердечно-сосудистого риска обеспечить прохождение ежедневных предсменных или предрейсовых медицинских осмотров, в том числе с применением дистанционных телемедицинских технологий, в здравпунктах/ медпунктах/ медицинских организациях, имеющих лицензию на проведение предсменного/ предрейсового (послесменного/ послерейсового) медицинского осмотра и выполняющих следующие работы:

- в условиях Крайнего Севера (или приравненных к ним районах);

- на высоте;

- связанные с воздействием вредных веществ и газов (газоопасные работы 1 группы);

- связанные с техническим обслуживанием электроустановок;

- по управлению ТС.

  - В медпунктах, здравпунктах, медицинских кабинетах, привлекать медицинский персонал (фельдшеров, врачей), обученных по одной из следующих программ: BLS, ALS, ACLS (подтверждается сертификатом обучения) и обеспечить наличие автоматических или ручных наружных дефибрилляторов.

  - В журналы медосмотров, подтверждающих прохождение работниками предсменного/ предрейсового медицинских осмотров, вносить следующие данные:

- ID или ФИО работника;

- дату и время осмотра;

- наличие/ отсутствие жалоб;

- уровень артериального давления, частоту пульса;

- при прохождении медосмотра без применения автоматизированных систем, ритмичность пульса.

  - В местах проведения работ на объектах Заказчика обеспечить:

- наличие работников, обученных по Программе обучения оказанию первой помощи (подтверждается протоколом проверки знаний/ удостоверением/ сертификатом) или по курсу обучения «Почему важно уметь оказывать первую помощь и проводить сердечно-легочную реанимацию» (подтверждается протоколом ДО ГПН/ сертификатом ГПН) и готовых оказать первую помощь пострадавшему.

- возможность вызова скорой медицинской помощи (в т.ч. через диспетчера Заказчика, ответственного за вызов скорой медицинской помощи) в течение 4 минут с момента обнаружения пострадавшего.

  - До начала выполнения работ, совместно с Заказчиком, разработать план экстренного медицинского реагирования (ПЭМР) и согласовать его с Заказчиком. Обеспечить экстренное медицинское реагирование ресурсами и компетенциями, указанными в ПЭМР.

- Требования в области происшествий, обусловленных присутствием взрывоопасных, токсичных и инертных газовоздушных сред.

  - Во время выполнения работ в замкнутом пространстве обеспечить ведение непрерывного контроля воздуха рабочей зоны и газовоздушной среды приборами, способными автоматически (самостоятельно, без активации человеком) измерять концентрации паров, газов присущих выполняемой работе, а также объемную долю кислорода.

  - Проводить работы внутри замкнутых пространств с постоянным применением изолирующих средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) – шланговых или кислородно-изолирующих противогазах, воздушно-изолирующих аппаратах. Допускается проводить работы внутри замкнутых пространств с СИЗОД в положении «наготове» при одновременном соблюдении следующих условий:

- концентрация опасных веществ в воздухе рабочей зоны не превышает ПДК;

- содержание кислорода не менее 20% объемной доли;

- исключена возможность попадания извне опасных веществ (паров, газов) с записью в наряде-допуске на проведение газоопасных работ.

  - Для эвакуации пострадавшего из замкнутого пространства вертикальным методом подъема, обеспечить на месте производства работ средства малой механизации (например, штатив-тренога (трипод), лебедка и т.д.), либо предусмотреть иной порядок эвакуации с участием не менее 2-х наблюдающих.

  - Обеспечить наличие наблюдающих в количестве не менее одного при нахождении в замкнутом пространстве одного работающего, не менее двух при нахождении в замкнутом пространстве двух и более работающих.

  - При проведении работ в замкнутом пространстве использовать электрооборудование, пневмоинструмент заводского исполнения во взрывозащищенном исполнении с маркировкой «Ex» или ПИВРЭ (Правила изготовления взрывозащищенного и рудничного электрооборудования).

  - Перед допуском на объекты Заказчика работников, участвующих в проведении работ в замкнутом пространстве, обеспечить прохождение ими тестирования в системе проверки знаний Заказчика.

- Требования в области происшествий, обусловленных воздействием сероводорода (Н2S) на органы дыхания.

  - При нахождении работников на территории объектов, где возможно выделение сероводорода в воздух рабочей зоны, обеспечить наличие у каждого работника при себе персонального газосигнализатора/ газоанализатора с возможностью подавать звуковой/ вибро/ световой сигнал о превышении ПДК сероводорода, равном 3 мг/м3 (2.1 ppm), а также СИЗОД изолирующего типа.

  - На объектах, где возможно выделение сероводорода в воздух при строительстве скважин и/или проведении внутрискважинных работ установить на буровой установке/ подъемном агрегате датчики стационарной системы газосигнализации с возможностью автоматически срабатывать при достижении концентрации сероводорода 3 мг/м3 (2.1 ppm) и подавать звуковой и световой сигнал на пульт бурильщика.

- Требования в области происшествий при проведении работ на высоте.

  - При проведении работ на высоте от 1,8 до 6 метров, включая подъем и спуск, а также при работе с люлек автогидроподъемников, строительных подъемников, подъемников (вышек) обеспечить непрерывное применение работниками страховочных систем с средствами защиты втягивающего типа (СЗВТ).

  - Обеспечить прохождение работниками, выполняющими работы на высоте и непосредственными руководителями работ на высоте:

- тестирования по работам на высоте по требованиям Заказчика;

- практического обучения навыкам безопасного выполнения работ на высоте с периодичностью 1 раз в 3 года на полигонах, прошедших квалификацию Заказчика или в учебных центрах, прошедших квалификацию Заказчика по программе обучения работам на высоте.

- Требования в области происшествий при проведении земляных работ в траншее или котловане глубиной 2 метра и более.

  - Обеспечить установку защитных ограждений со стороны/сторон нахождения или возможного появления людей или техники на расстоянии не менее 1 метра от края стенки выемки (кроме мест укладки изъятого грунта высотой более 1 метра). Высота ограждений должна быть не менее 1,1 метра. Секции ограждения должны быть соединены между собой (кроме мест прохода и проезда) и иметь жесткое исполнение (деревянное, металлическое, пластиковое) или ограждение может быть выполнено из оградительной пластиковой сетки. Протяженность защитных ограждений вдоль траншеи должна составлять не менее 5 метров вправо и влево от места нахождения крайнего работника в траншее.

  - В зоне ближе 1 метра от края выемки не допускается нахождение людей, техники, складируемого материала или оборудования (кроме стационарного оборудования, предусмотренного ППР или ТК).

  - При выполнении аварийно-восстановительных работ, предусматривающих нахождение персонала в траншее или котловане глубиной 2 метра и более, при отсутствии разработанного ППР или ТК, оборудовать траншеи/ котлованы крепями заводского исполнения, установленными согласно требованиям изготовителя.

  - При использовании приставных лестниц для спуска и подъема работников в выемку, обеспечить выступ каждой лестницы за верхний край выемки на высоту не менее 1 метра. Расстояние от точки нахождения любого человека в выемке до ближайшей приставной лестницы должно составлять не более 6 метров.

- Требования в области происшествий, обусловленных газонефтеводопроявлением (ГНВП).

  - При проведении текущего и капитального ремонта скважин (ТКРС) (за исключением проведения работ с применением УВ-растворов) установить на подъемном агрегате стационарную систему газосигнализации для непрерывного контроля концентрации углеводородных газов на устье скважины с возможностью подавать световой и звуковой сигнал на рабочее место бурильщика при достижении концентрации, соответствующей 7% НКПР по метану и возможностью передавать в режиме реального времени данные в информационную IT-систему Заказчика.

  - При проведении работ по восстановлению циркуляции (размыву парафиногидратных пробок) с комплектом оборудования для промывки скважин или с ГНКТ через эксплуатационную колонну применять в обвязке устья скважины газосепаратор.

  - При проведении ТКРС на скважинах 1 категории по опасности возникновения ГНВП применять противовыбросовое оборудование с гидравлическим приводом.

  - Обеспечить прохождение работниками, участвующими в строительстве скважин и внутрискважинных работах, тестирования по ГНВП по требованиям Заказчика.

  - Провести обучения по курсу контроль скважины при ГНВП в аккредитованных Заказчиком учебных центрах следующего персонала:

- супервайзер по бурению скважин;

- суперинтендант по полному циклу строительства скважин (ДВНМ);

- супервайзер по ВСР (ТКРС, ГНКТ, ГРП);

- мастер буровой;

- мастер бригады ВСР (ТКРС, ГНКТ);

- бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения;

- бурильщик по ВСР (КРС, ГНКТ);

- старший оператор ТРС.

  - При проведении ТКРС обеспечить установку на блок долива электронного уровнемера, способного передавать в режиме реального времени данные об объеме жидкости долива в информационную IT-систему Заказчика.

  - При глушении и подъеме подземного оборудования на скважинах 1 и 2 категории по опасности возникновения ГНВП проводить периодический замер уровня жидкости в скважине с применением эхолота, обеспечивающего возможность регистрации показаний измерений.

- Требования в области происшествий, обусловленных падением предметов с высоты при проведении строительства скважин и внутрискважинных работах.

  - Оснастить буровые установки для строительства скважин и подъемные агрегаты для ТКРС автоматизированной системой учета наработки талевого каната с возможностью отображения в интерфейсе системы:

- величины предельно допустимой наработки талевого каната;

- изменения текущей наработки талевого каната при проведении спуско-подъемных операций.

  - Для буровых установок строительства скважин и подъемных агрегатов ТКРС разработать и согласовать с Заказчиком «Реестр оборудования, применяемого на высоте», содержащий:

- схемы монтажа и страховки устанавливаемого на высоте стационарного подвесного оборудования;

- вид контроля (фотофиксация или визуальный осмотр) страховки стационарного подвесного оборудования.

  - Выполнять непрерывную страховку ручного инструмента, инвентаря, оборудования, механизмов и приспособлений, перемещаемых или применяемых работником на высоте способом, указанным в согласованном с Заказчиком «Реестр оборудования, применяемого на высоте».

  - Обозначить на роторном столе буровой установки строительства скважин постоянно видимые зоны возможного падения предметов с высоты.

- Требования в области обеспечения безопасности при перемещении/ подъеме грузов с применением подъемного сооружения (ПС).

  - Перед допуском ПС к работе обеспечить прохождение ими процедуры осмотра и цветового кодирования по требованиям Заказчика.

  - Обеспечить присутствие ответственного за безопасное проведение работы с применением ПС в месте проведения грузоподъемной операции, выполняемой автомобильным краном или краном манипулятором с максимальной грузоподъемностью 50 тонн и выше.

  - При проведении всех погрузо-разгрузочных работ с применением ПС обеспечить наличие на месте проведения работ утверждённых схем строповки на перемещаемый груз в которых указаны: тип стропа, и угол между стропами или ветвями стропа.

  - На кранах-манипуляторах грузоподъемностью свыше 3,2 тонны обеспечить наличие устройства защиты от касания с воздушными ЛЭП.

  - Укомплектовать ПС инвентарными подкладками под опоры следующих размеров (длина, ширина в мм):

- для кранов грузоподъемностью до 50 тонн – 900х900;

- для кранов грузоподъемностью от 50 до 100 тонн – 1200х1200;

- для кранов грузоподъемностью свыше 100 тонн – 1400х1400.

Допускается применение инвентарных подкладок меньшего размерами, если это определено в паспорте/ инструкции/ руководстве по эксплуатации подъемного сооружения или в ППР/ технологической карте.

  - Обеспечить прохождение работниками, управляющими ПС, выполняющими обвязку и зацепку (строповку) груза за крюк ПС и ответственными за безопасное производство работ с применением ПС корпоративного тестирования по погрузо-разгрузочным работам по требованиям Заказчика.

- Требования в области происшествий, связанных с поражением электрическим током.

  - Нанести на все корпуса электрооборудования хорошо читаемый знак «Осторожно электрическое напряжение», черный на желтом фоне с длиной стороны равностороннего треугольника не менее 25 мм.

  - Обеспечить наличие ограждений, исключающих случайное прикосновение к неизолированным токоведущим частям электроустановок.

  - Нанести на все двери помещений электроустановок и ограждения электроустановок хорошо читаемый знак «Осторожно электрическое напряжение», черный на желтом фоне с длиной стороны равностороннего треугольника не менее 100 мм.

  - Перед допуском на объекты Заказчика электротехнического персонала обеспечить прохождения обучения первой помощи и навыкам освобождения пострадавшего от действия электрического тока с регистрацией в протоколе проверки знаний или в журнале учета проверки знаний.

  - Перед допуском на объекты Заказчика электротехнического, электротехнологического, инспектирующего персонала, обеспечить прохождение им тестирования по требованиям Заказчика.

- Требования в области происшествий, связанных с пожаром в жилом модульном общежитии, офисе, жилом здание.

  - Обеспечить наличие акта обследования или акта комплексного испытания на работоспособность системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, оформленного лицензированной обслуживающей организацией не позднее 36 месяцев.

  - Подтвердить возможность дальнейшей эксплуатации системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре актом или протоколом испытания, оформленным лицензированной обслуживающей организацией не более 12 месяцев назад, либо срок эксплуатации СПС и СОУЭ (с момента ввода) превышает срок, установленный технической документацией, или 10 лет, если технической документацией срок не установлен.

  - Подтвердить актом обследования или актом комплексного испытания на работоспособность наличие охвата автоматической установкой пожаротушения всех необходимых помещений жилого или офисного здания согласно текущей планировке и нормативной документации в области пожарной безопасности, оформленного лицензированной обслуживающей организацией не позднее 36 месяцев.

  - Проводить не реже 1 раза в 3 мес. техническое обслуживание автоматической установки пожаротушения силами лицензированной организации с оформлением акта или записью в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты, внесенной представителем лицензированной организации.

  - Подтвердить возможность дальнейшей эксплуатации автоматической установки пожаротушения актом или протоколом испытания, оформленным лицензированной обслуживающей организацией не более 12 месяцев назад.

  - Для офисных зданий с двумя и более этажами обеспечить наличие на каждом рабочем месте, в местах общего пользования (переговорных) и проживания, самоспасателей в количестве, равном количеству рабочих, посадочных и мест проживания.

  - Организовать проведение тренировок по эвакуации людей из офисного здания при пожарной тревоге в рабочие дни с 9:00 до 17:00 ч. местного времени, что подтверждается записью в акте тренировки.

- Требования в области дорожно-транспортных происшествий.

  - Для работы на объектах Заказчика привлекать водителей, прошедших ежегодную подготовку по курсам «Защитное вождение» и «Зимнее вождение» у провайдеров, соответствующих требованиям Заказчика. Подтверждающий прохождение обучения сертификат должен быть внесен в базу данных действующих сертификатов: https://odou1.gazprom-neft.ru/protect-driving/).

  - Заказчик вправе отстранить водителя Подрядчика на 3 месяца от вождения транспортного средства (ТС) на своих объектах при наличии у водителя:

- 2-ух смен, во время которых имелись факты превышения водителем установленного скоростного режима более чем на 20 км/ч, за период 3 месяца;

- 9-ти и более штрафных баллов Рейтинга стиля вождения за период 12 месяцев.

  - При наличии у водителя 1-2 штрафных баллов Рейтинга стиля вождения за 12 месяцев Заказчик вправе направить его на прохождение внеочередного инструктажа по ПДД.

  - При наличии у водителя 3-5 штрафных баллов Рейтинга стиля вождения за 12 месяцев Заказчик вправе направить его на тестирование по теоретическому курсу «Защитное/ Зимнее вождение».

  - При наличии у водителя 6-8 штрафных баллов Рейтинга стиля вождения за 12 месяцев Заказчик вправе направить его на обучение «Защитное вождение» и «Зимнее вождение» у провайдеров, соответствующих требованиям Заказчика.

  - Для выполнения движения задним ходом ТС или спецтехники, в которой отсутствует видимость через салонное зеркало заднего вида, привлекать сигнальщика в сигнальном жилете, владеющего знаниями и навыками подачи сигналов, подаваемых при движении ТС задним ходом.

  - У каждого водителя, направляемого в командировку, обеспечить наличие заполненного в установленном порядке листа ежесменной проверки транспортного средства (Приложение №2 к данному Соглашению в области производственной безопасности).

  - Обеспечить информирование водителя о каждом факте превышения им скорости движения ТС более, чем на 20 км/ч от установленного ограничения не позднее окончания следующего рабочего дня (например, передача текстового сообщения на мобильный телефон или устная беседа с регистрацией в журнале инструктажей или ином месте).

  - Обеспечить межсменный отдых водителей и/или машинистов продолжительностью не менее 9 часов.

  - Обеспечить все ТС работоспособными видеорегистраторами или системами видеоаналитики, ведущими непрерывную записью с возможностью последующего просмотра видеоматериалов. Объективы должны быть направлены на водителя и дорогу, не допускается закрывать объективы посторонними предметами.

  - Укомплектовать работоспособным зуммером (звуковым сигналом заднего хода) следующие ТС:

- разрешенной массой более 3,5 тонн;

- разрешенной массой менее 3,5 тонн, если отсутствует обзор через салонное зеркало заднего вида.

- Требования в области авиационных происшествий.

  - Привлекать к полетам в интересах Заказчика членов экипажа вертолета, имеющих минимальный общий налет:

- Командир воздушного судна (КВС) – не менее 1500 часов в качестве КВС на вертолетах;

- Второй пилот – не менее 500 часов;

- Бортмеханик – не менее 500 часов.

  - Не реже одного раза в год обеспечить выполнение членами экипажа (КВС, второй пилот, бортмеханик) задания на комплексном тренажере категории D.

  - Обеспечить допуск КВС к полетам при метео-минимумах:

- ПВП (д) 150х2000х25 (проведение визуального полета, день);

- ПВП (н) 450х4000х25 (проведение визуального полета, ночь);

- ППП (правила полета по приборам).

  - Обеспечить посадочные площадки следующим оборудованием и требованиями:

- Ветроуказателем, а для посадочных площадок, эксплуатируемых более 30 дней в году – ветроуказателем с искусственным освещением;

- светосигнальным оборудованием (ССО) с исправными лампами угловых огней периметра зон приземления и отрыва (TLOF) (только для посадочных площадок, эксплуатируемых более 30 дней в году);

- отсутствие искусственных и/или естественных препятствий выше 1 метра, относительно уровня посадочной площадки, в 20 метровой зоне от края зоны приземления и отрыва (TLOF);

- отсутствие неровностей более 0,1 метра поверхности зоны приземления и отрыва (TLOF).

  - Обеспечить замену неисправных ламп линейных огней периметра зон приземления и отрыва (TLOF) и конечного этапа захода на посадку (FATO), указанных в Аэронавигационном паспорте посадочной площадки (АНППП), в течении 7 дней с последующей отметкой в журнале осмотра посадочной площадки.

  - Обеспечить разработку «АНППП» для посадочных площадок, включенных в «Перечень вертолетных площадок, допущенных к регулярной эксплуатации в интересах Компании».

  - Обеспечить разработку на временную посадочную площадку, используемую менее 30 дней в течение календарного года, документ «АНППП» или «Аэронавигационная информация на посадочную площадку временной эксплуатации» с обязательным указанием:

- информации об отсутствии закрытого сектора для взлета и посадки вертолета или, что угол закрытого сектора для взлета и посадки вертолета не превышает 150 градусов;

- отсутствия искусственных и/или естественных препятствий выше 1 метра, относительно уровня посадочной площадки в 20-ти метровой зоне от края зоны приземления и отрыва (TLOF);

- материала или вида искусственного покрытия посадочной площадки;

- информации о наибольшей максимальной взлетной массе вертолета, для эксплуатации которого предназначена посадочная площадка;

- отсутствием неровностей более 0,1 метра на поверхности зоны приземления и отрыва (TLOF)

  - Обеспечить использование вертолетов, соответствующего типа и модификации, указанного в Перечне типов и модификаций вертолетов, допущенных к перевозкам в интересах Заказчика. Перечень типов и модификаций вертолетов необходимо уточнять у Заказчика.

  - Обеспечить использование вертолетов, оборудованных автоматическими системами контроля местоположения вертолетов с формированием треков полетов. Интервал передачи данных для формирования трека полета должен быть не реже одного раза в 3 минуты.

  - Обеспечить у лица, ответственного за эксплуатацию посадочной площадки, наличие «Уведомления о начале деятельности на посадочной площадке» с отметкой о регистрации в Росавиации.

  - Обеспечить проверку вертолетной посадочной площадки с составлением Акта проверки готовности к эксплуатации посадочной площадки в зимний или летний период, или с внесением записи в Журнале осмотра посадочной площадки. Последняя проверка должна быть проведена до начала текущего зимнего/ летнего периода (срок устанавливается индивидуально для каждой площадки).

- Требования по обеспечению социально-бытовых условий.

  - Обеспечить установку в жилом городке теплых туалетов заводского изготовления с количеством кабин из расчета - не менее 1 изолированная кабина на 15 оборудованных мест для проживания в жилом городке.

  - Обеспечить установку в жилом городке исправных душевых из расчета - не менее одной душевой кабины/ одной лейки на 15 оборудованных мест для проживания в жилом городке или на каждые 15 человек наибольшей рабочей смены.

  - Оборудовать места для сушки спецодежды и специальной обуви (специальные помещения/ модульные здания/ здания мобильные/ сушильные шкафы), в том числе замазученной и/или замасленной, в соответствии с проектом на специальные помещения/ модульные здания из расчета количества мест для сушки не менее 90% от числа мест для проживания в жилом городке.

  - На площадочном объекте Заказчика обеспечить наличие исправных теплых туалетов/ кабинок заводского исполнения в шаговой доступности (не менее 300 метров) от любой точки объекта. Где, площадочный объект Заказчика – это расположенное на территории Компании, строение/ сооружение/ здание или расположенный на единой территории комплекс строений/ сооружений/ зданий, которые могут включать строительные конструкции/ сооружения/ площадки/ технологическое оборудование, предназначенные для производственно-хозяйственной/ административной деятельности/ проживания персонала.

  - Обеспечить на площадочных объектах в количестве не менее 1 туалета/ кабинки (общего для мужчин и женщин), если в течение полной рабочей смены присутствуют менее 50 мужчин и 50 женщин. В остальных случаях необходимо обеспечить отдельные для мужчин и женщин туалеты/ кабинки в количестве не менее, чем 1 изолированная кабинка на каждые 50 мужчин и 1 изолированная кабинка на каждые 50 женщин.

  - Дополнительно для крупных капитальных проектов, реализуемых в Газпром нефть с 2019 года:

    - Обеспечить помещения для проживания персонала площадью не менее 4,3 м² на каждого проживающего (в площади проживания в вагон-домах учитывается общая площадь вагон-дома, включая душевые и туалеты, без учета площади производственных, служебных и подсобных помещений: площади сушилок, кладовых и др.). Фактическое количество проживающих не должно превышать количество койко-мест, установленных согласно проекту/ паспорту.

    - Обеспечить в жилом городке наличие помещения для питания, оборудованного отдельно от мест проживания, площадью из расчета на одно посадочное место:

- в передвижных вагон-столовых - не менее 1,02 м²;

- в стационарных столовых - не менее 1,6 м².

    - Работники, осуществляющие приготовление пищи, должны иметь квалификационное свидетельство/ диплом повара/ помощника повара/ диплом по аналогичным профессиям, дающим право приготовления пищи. При этом каждый работник должен иметь Личную медицинскую книжку с отметкой о допуске к работе по результатам медицинского обследования и отметкой о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, защищенной голографическим знаком.

    - Работников дневной смены обеспечить горячим питанием не реже 3-х раз в смену при вахтовом методе или командировке и не реже 1 раз в смену в остальных случаях. Работников ночной смены обеспечить горячим питанием или сухим пайком. На удалённых объектах (на которые доставка горячего питания невозможна в течение 3-х часов) с числом работающих в течение суток не более 4-х человек, обеспечит сухим пайком. Доставку горячего питания на объекты осуществлять в термосах или специализированной посуде, предназначенной для транспортировки горячего питания.

    - В жилых городках обеспечить установку для обезвреживания твердых коммунальных отходов с последующим получением заключения Государственной экологической экспертизы и оформлением природоохранной разрешительной документации или заключить договор на утилизацию/ обезвреживание отходов с лицензированным полигоном ТБО/ специализированной организацией в целях вывоза отходов.

| ЗАКАЗЧИК: ООО «КАТОБЬНЕФТЬ» Исполнительный директор _________________ /Л.М. Гарифуллин/ М.П. | ИСПОЛНИТЕЛЬ: _________________ /_______/ М.П. |
| --- | --- |