Техническое задание

на ремонт железобетонных полов в помещениях Здания столовой (инв. № 001.0000707) по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный р-н, Виллозское г.п., тер.Южная часть производственной зоны Горелово, Волхонское шоссе, д. 6 стр.3.
1. Объём и содержание выполняемых работ.
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	 
	Раздел 1: Ремонт ж/б полов
	 
	 

	1
	Подсыпка основания песком Н 100-200мм.с трамбованием виброплитой 90кг.
	 м2 
	395,00


	2
	Монтаж каркаса из сетки электросварной яч.100х100х4мм.
	 м2 
	576,00

	3
	Заливка бетонной плиты 100мм.с затиркой топингом.
	 м2 
	576,00

	4
	Нанесение пропитки для бетона.
	 м2 
	576,00

	5
	Услуга АБН с доп.шлангами 60 м.п.
	шт 
	1


Примечания:

1. Погрузо-разгрузочные работы и работы по складированию материалов, оборудования и инструмента производятся силами и средствами Подрядчика в указанном Заказчиком месте по адресу нахождения Объекта.

2. На весь срок действия Договора Подрядчик своими силами и средствами обеспечивает выполнение мероприятий по защите материалов, оборудования и инструмента от атмосферных осадков.

2. Требования к организации и производству работ:

2.1. Работы выполняются в рабочие дни с 09:00 до 16:30 часов. Выполнение работ в выходные (суббота, воскресенье) и праздничные дни разрешается только с письменного разрешения Заказчика. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе людей или представлять угрозу их жизни и здоровью.

2.2. Ремонтные работы проводить квалифицированными и имеющими допуски к данным работам специалистами.

При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать:

- правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима Заказчика;

- правила привлечения и использования иностранных работников, установленные законодательством Российской Федерации.

2.3. Все работы должны быть выполнены собственными силами и средствами Подрядчика в соответствии с действующими нормами и требованиями нормативных документов в области охраны труда и безопасности производства работ, в том числе требованиями:

- СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 29.13330.2011 «Свод правил. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88»;

- СП 118.13330.2022 «Свод правил. Общественные здания и сооружения»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».

2.4. Используемые материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении. Качество применяемых материалов должно соответствовать государственным стандартам, технической документации заводов-изготовителей и подтверждаться сертификатами.

2.5. Подрядчик обязан:



- предоставить Заказчику копию приказа о назначении ответственных лиц за производство работ и соблюдение мероприятий по охране труда и технике безопасности.


- предоставить Заказчику до начала работ список своих работников с указанием ФИО, должности, а также список задействованных автомобилей и другой техники для организации прохода своих работников и заезда автотранспорта и другой техники, которые будут использоваться при выполнении работ на территории Заказчика;


- провести инструктаж своих работников по технике безопасности и правил работы на высоте, охране труда с оформлением соответствующих документов;


- согласовать с Заказчиком до начала работ технологическую последовательность выполнения работ;


- обеспечить постоянное присутствие на Объекте своего представителя, ответственного за выполнение работ. В случае отсутствия ответственного за выполнение работ, Заказчик вправе приостановить работы; 


- обеспечить в ходе выполнения работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и правил работы на высоте, соблюдению правил по охране труда при работе на высоте, пожарной безопасности, охране окружающей среды, охране труда, санитарных правил.


- выполнить комплекс защитных мероприятий до начала работ для предотвращения повреждения конструктивных элементов здания;


- выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы и на границах этих зон установить защитные ограждения, а вокруг зон потенциально опасных производственных факторов установить ограждения и знаки безопасности, исключить доступ посторонних лиц;


- осуществить выполнение работы в последовательности, установленными нормами и правилами для данного вида работ;


- обеспечить содержание и уборку мест производства работ, образовавшийся в процессе работ мусор складировать в место, определенное Заказчиком;

- обеспечить сохранность Объекта, существующих внутренних инженерных сетей (сети отопления, сети освещения) и иного имущества Заказчика (арендаторов Заказчика) на Объекте в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков выполненных работ после сдачи результата работ;


- нести ответственность за качество выполняемых работ.

2.6. Подрядчик обязан при выполнении работ предусмотреть мероприятия для беспрепятственного прохода сотрудников и арендаторов Заказчика.

2.7. Схема выполнения работ прилагается (Приложение №1 к настоящему Техническому заданию). Границы производства работ выделены линиями красного цвета.
3. Гарантийные требования:
3.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3).

4. Место выполнения работ: помещения Здания столовой (инв. № 001.0000707) по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский мун-ный р-н, Виллозское г.п., тер.Южная часть производственной зоны Горелово, Волхонское шоссе, д.6, стр.3.
5.Срок выполнения работ: в соответствии с условиями договора.
6.Приложение: 
1.    Приложение №1 - Схема выполнения работ.

От Заказчика:

Главный инженер АО «Спецмаш» _____________________________ А.Ю. Лофердюк
Приложение №1

к Техническому заданию

СХЕМА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
[image: image1.png]4.55m

7.0m

5.3m

6.3m

13.7m 7.4m
= 7.4m
Iy
< 3.05m»]=—3.75m 6.45m
5.9m——»]
A4
A
S 165m
4 A
1.75m 0 0
J.om 16.5m O !
.1m
¥ olo[o]
2.5m f e
frrrer
i v
1
2m > . 35m
7.0m - cam
.
] v
1
6.3m
22.0m
— — ]

26.2m





