Техническое задание

на поставку оборудования

- Общие сведения — модель MAC-3000, производитель POWERCOM, количество 1 шт., гарантия 2 года

- Назначение и область применения — защита серверов, сетевого оборудования, медтехники, систем видеонаблюдения

Технические характеристики (9 подразделов):

Общие параметры — online с двойным преобразованием, 3000 ВА / 3000 Вт, PF = 1, КПД 94%

Входные параметры — 120–276 В, IEC-320 C20, автоопределение 50/60 Гц

Выходные параметры — 208/220/230/240 В, чистая синусоида, 8 × C13 + 1 × C19, байпас

Аккумуляторная батарея — 6 × 12 В × 9 А·ч (VRLA), общее напряжение 72 В, холодный старт

Время автономной работы — таблица по уровням нагрузки (от 4 мин при 100% до 30 мин при 10%)

Защита и безопасность — перегрузка, КЗ, перегрев, импульсная защита 405 Дж, EMI/RFI фильтры

Интерфейсы — USB, RS-232, сухие контакты, слот SNMP, LCD-дисплей, звуковая сигнализация

Габариты и вес — 191 × 406 × 327 мм, 22,9 кг нетто

Условия эксплуатации — 0…+40 °C, влажность 0–95%, высота до 3500 м

Комплект поставки — ИБП, кабели питания и RS-232, USB-кабель, CD с ПО, инструкция, гарантийный талон

Требования к поставке — новизна, заводская упаковка, паспорт на русском, сертификат ЕАС

Особые условия — замена АКБ, внешние батарейные блоки, холодный старт, SNMP-адаптер

Дата: 22 сентября 2026 г.