Техническое задание

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование работ | Редевелопмент здания экспериментальной ТЭЦ |
| 2 | Сроки выполнения работ | До 31.10.2029 |
| 3 | Описание объекта | В состав имущественного комплекса Заказчика входят земельный участок (площадью 3,4 Га,) и 14 строений, включающих научно-исследовательские лаборатории. Объекты недвижимости представляют собой отдельно стоящие здания различного назначения, введенные в эксплуатацию в период с 1920х-60х г.: офисные здания, производственные помещения, лабораторные корпуса. Указанные Объекты недвижимости оснащены инженерными системами, в том числе высоковольтным распределительным оборудованием, большим трансформаторным парком, введенными в эксплуатацию в тот же период, имеющими разный уровень технологического развития и степень износа более 80%. На текущий момент разработана концепция реновации комплекса, учитывающая современные архитектурные и градостроительные тенденции развития г. Москвы, предусматривающая создание в здании современных офисных, коворкингов, переговорных зон и конференц-зала. Реализация проекта редевелопмента позволит создать на территории города Москвы многофункциональный комплекс, сочетающий в себе новые высокотехнологичные рабочие места, инфраструктуру для научной и исследовательской деятельности, пространство для проведения выставок и профильных отраслевых мероприятий. В границу реализации проекта входит здание Экспериментальной ТЭЦ На текущий момент ЭТЭЦ выведена из эксплуатации, энергетическое оборудование демонтировано и вывезено. На объекте находится только персонал, отвечающий за работоспособность инженерных систем. Общая площадь редевелопмента ЭТЭЦ предварительно определена в размере 19 096 м2, из которых: - 5 047 м2 – места общего пользования и технические помещения, - 14 049 м2 - арендопригодная площадь, в т.ч. - 9 590 м2 предполагается сдавать аренду как офисные помещения, - 2 000 м2 предполагается сдавать аренду как коворкинг, - 2 459 м2 предполагается сдавать в аренду как лабораторные помещения. |
| 4 | Состав работ | Объём проекта (в форме основных укрупнённых пакетов работ) включает в себя: - Разработка и утверждение проекта на редевелопмент здания ЭТЭЦт; - Выполнение СМР, в т.ч.: - капитальное строительство (Shell&Core): 1. демонтажные работы, демеркуризация (при необходимсоти) 2. общестроительные работы - Работы по конструктиву здания (усиления и ремонт) - Работы по фасадам и светопрозрачным конструкциям - Вертикальный транспорт - Работы по устройству новых монолитных перекрытий в основном зале - Сопутствующие работы по усилению конструкций для устройства новых перекрытий 3. инженерные системы - Система Отопления и Теплоснабжения - Система Вентиляции, Дымоудаления и Подпора воздуха - Система Кондиционирования воздуха - Индивидуальный тепловой пункт - Система Водоснабжения и Водоотведения - Система водяного пожаротушения - Система Электроснабжения - Система Фасадного освещения - Молнезащита, заземление и уравнивание потенциалов 4. центральные слаботочные системы - Автоматизированная система диспетчеризации и управления центральными инженерными системами здания - Автоматизированная система технического учёта энергоресурсов (АСТУЭ) - Региональная автоматизированная система централизованного оповещения населения (РАСЦО) - Охранно-защитная дератизационная система - внутренние работы (Fit-Out): 1. Общестроительные работы - Устройство перегородок - Отделка стен - Отделка полов - Отделка потолков - Заполнение дверных проемов 2. Внутренние инженерные системы - Система освещения 3. Слаботочные систем - Система автоматической пожарной сигнализации - Система оповещения и управление эвакуацией людей - Автоматическая установка газового пожаротушения - Система контроля управления доступом (СКУД) - Система охранного телевидения (СОТ) - Система охранно-тревожной сигнализации (ОС) - Структурированная кабельная система СКС - Система телефонной связи СТС - Система комплексного приёма телевидения и радиовещания СКПТиР - мебель и оборудование - Пуско-наладочные работы и передача здания в эксплуатацию. |
| 5 | Требования к подрядчику | - В наличии имеются все необходимые лицензии, допуски, членство в СРО (стройка, проектирование) (4-й уровень ответственности); - Подрядчик не находится в стадии ликвидации, не признан банкротом; - Деятельность подрядчика не приостановлена; - Имеется подтверждённый опыт работы: 1. опыт договора строительного подряда на строительство/реконструкцию ОКС; 2. опыт участника как застройщика по строительству/реконструкции ОКС. - Имеется портфолио реализованных проектов; - Предоставлены рекомендации от предыдущих заказчиков (благодарственные письма или контакты для подтверждения); - Имеется успешный опыт прохождения Госэкспертизы г. Москвы. |
|  | Перечень документов от подрядчика | - Копии выписок СРО. - Выписка из ЕГРЮЛ / ЕГРИП (не старше 30 дней); - Копии договоров / актов, подтверждающих опыт выполнения аналогичных работ, портфолио реализованных проектов в свободной форме - Справка об отсутствии задолженности по налогам и сборам (ФНС). - Справка о численности персонала и наличии оборудования в свободной форме. - рекомендации от предыдущих заказчиков (благодарственные письма или контакты для подтверждения). |
| 6 | Требования к качеству выполняемых работ и применяемым материалам | - Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП и других действующих актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ; - Подрядчик самостоятельно обеспечивает производство работ всеми необходимыми материалами; - Подрядчик должен предоставить документы, подтверждающие качество и безопасность поставленного материала; - Качество выполненных работ должно советовать техническому заданию, положением нормативных правовых актов, строительным нормам и правилам, требованиям ГОСТ, действующим национальным стандартам и техническим регламентам. |
| 7 | Требования к благоустройству территории | Территория должна быть очищена Подрядчиком от любых отходов образовавшегося в процессе работ. Вывоз мусора и других отходов, образовавшихся в ходе выполнения работ, осуществляется Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством за счет собственных средств. |
| 8 | Охрана труда и промышленная безопасность | При осуществлении деятельности, Подрядчик обязан строго соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, предусмотренным действующим законодательством РФ, в том числе: -своевременно обеспечить персонал одеждой, требуемыми СИЗ; -соблюдать требования противопожарной безопасности; -требования действующего законодательства РФ об охране окружающей среды. Замечания и указания Заказчика, обусловленные как государственными, так и внутрикорпоративными правилами, по обеспечению вышеуказанных требований носят обязательный характер для персонала Подрядчика, участвующие в организации и производстве работ. |
| 9 | Заказчик | Компания Группы компаний Интер РАО |
| 10 | Правовой статус процедуры закупки: | Данная процедура не является конкурсом, торгами и её проведение не регулируется статьями 447–449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057–1065 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на Заказчика соответствующего объёма гражданско-правовых обязательств. По итогам данной процедуры договор не заключается. Цель процедуры — отбор квалифицированных подрядчиков для возможного последующего взаимодействия. Решение о заключении договора с любым из участников принимается Заказчиком самостоятельно и вне рамок данной процедуры. |