Техническое задание на изготовление и поставку СИЗ.

- Информационная карта:

| Наименование пункта | Содержание пункта |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сведения о заказчике |  |  |  |
| Заказчик |  | ООО «Эйч Энерджи» |  |
| Краткое изложение условий контракта |  |  |  |
| Наименование закупки (предмет контракта) |  |  | Закупка зимних СИЗ от производственных факторов |
| Сроки выполнения работ |  |  | Срок поставки Заказа – 20 (двадцать ) рабочих дней с момента выставления счета |
| Место поставки и установки |  |  | 428000, г.Чебоксары, пл.Речников, д.3 |

- Перечень и характеристики товаров:

  - Наименование товара: Специальная обувь-  ботинки для работы в холодный период года (для ИТР)

Сезон: зима

Количество: 25 пар

Климатический пояс: II, III

Размерный ряд: 41-45

Пол: мужской

Срок годности: 5 лет

Гарантийный срок: 70 дней

Защитные свойства:

Защита от общих производственных загрязнений

Защита от истираний

Защита от нефти, нефтепродуктов

Защита от ударов в носочной части энергией 200 Дж (композитный подносок Мун 200)

Защита от механических воздействий

Защита от пониженных  температур

Общие требования к обуви:

Обувь должна соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

Соответствие  стандартам:  ГОСТ Р 12.4.187-97 , ГОСТ 12.4.137-2001 , ГОСТ 28507-99 , ГОСТ Р 12.4.032-95

Требования к конструкции и материалам:

Верх обуви: натуральная кожа, комбинированный материал, полиуретан (ПУ) или мембранный материал.

Подкладка: тинсулейт.

Подошва: двухслойная ПУ/ТПУ, морозостойкая, противоскользящая, МБС (маслобензостойкая).

Метод крепления: литьевой.

Подносок: композитный

Стелька: вкладная анатомическая.

Конструкция: ботинки, не берцы

Маркировка и документация:

Маркировка должна соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011.

Обязательно наличие сертификата соответствия ТР ТС 019/2011.

Предоставление сертификатов на каждую партию товара.

Заключение/реестр  Минпромторга

2.2 Наименование товара: Специальная обувь – сапоги   для работы в IV и особом климатическом поясе (для ИТР)

Сезон: зима

Количество: 13 пар

Климатический пояс: IV и особый

Размерный ряд: 41-45

Пол: мужской

Срок годности: 5 лет

Гарантийный срок: 70 дней

Защитные свойства:

Защита от общих производственных загрязнений

Защита от нефти, нефтепродуктов

Защита от ударов в носочной части энергией 200 Дж (композитный подносок)

Защита от механических воздействий

Защита от пониженных  температур ТН40

Водонепроницаемость

Общие требования к обуви:

Обувь должна соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

Соответствие стандартам:  ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.303-2016,  ГОСТ Р 12.4.187-97

Требования к конструкции и материалам:

Верх обуви: натуральная кожа или комбинированный материал, ПУ, мембрана.

Подкладка: многослойный утеплитель, натуральный мех или тинсулейт, вкладной чулок

Подошва: галоши из ПУ

Подносок: композитный

Регулируемые элементы (регулируемое по объему голенище),  усиленные зоны в местах повышенного износа, съёмные элементы (вкладной утеплитель), высокая гибкость верха, протектор, обеспечивающий сцепление на обледенелых поверхностях.

Маркировка и документация:

Маркировка должна соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011.

Обязательно наличие сертификата соответствия ТР ТС 019/2011.

Предоставление протоколов испытаний и сертификатов на каждую партию товара.

Заключение/реестр  Минпромторга

2.3. Наименование товара: средства индивидуальной защиты рук от пониженных температур и механических воздействий– перчатки утепленные

Количество: 25 пар.

Размерный ряд: 9-10

Пол: мужской

Перчатки предназначены для защиты рук работников при выполнении работ:

при температуре до −30 °C

при наличии ветра и осадков (снег, мокрый снег);

при контакте с холодными поверхностями (металл, инструмент, детали);

при риске механических повреждений (истирание, порезы, проколы); работа с электроустановками

Перчатки должны обеспечивать защиту по следующим показателям (с подтверждением в сертификатах/декларациях):

От пониженных температур — соответствие ГОСТ EN 511-2012:

водоотталкивающие свойства

От механических воздействий — соответствие ГОСТ EN 388-2019

Требования к конструкции и материалам

Внешний слой: шерсть

Утеплитель: современный синтетический утеплитель (тинсулейт)

Подкладка: мягкая, влагоотводящая (флис, трикотаж из смесовых волокон).

Ладонь и пальцы: накладка: натуральный спилок..

Манжета: удлинённая для защиты от попадания снега и холодного воздуха.

Анатомический крой: для сохранения подвижности пальцев и удобства при точных работах.

Маркировка и документация:

Маркировка должна соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011.

Обязательно наличие сертификата соответствия ТР ТС 019/2011.

Предоставление протоколов испытаний и сертификатов на каждую партию товара.

Заключение/реестр  Минпромторга

2.4. Наименование товара: средства индивидуальной защиты головы  от пониженных температур– шапка под каску

Количество: 25 шт.

Размерный ряд: 54-62

Пол: мужской

Материал верха: трикотажное полотно, шерсть - 50%, акрил - 50%

Утеплитель: Тинсулейт™, 40 г/м²

Подкладка: ткань TR (полиэстер/вискоза), 100 г/м²

2.5 Наименование товара: средства индивидуальной защиты от пониженных температур - костюм (куртка + брюки/полукомбинезон)

Количество: 13 шт.

Размерный ряд: 46-58

Пол: мужской

3, 4 классы защиты от пониженных температур (IV и Особый климатические пояса).

Защита от механических воздействий (истираний) и общих производственных загрязнений.

Соответствие стандартам: ГОСТ 12.4.303-2016, ГОСТ 12.4.280-2014, ТР ТС 019/2011

Требования к конструкции и материалам

Состав ткани: полиэфир  ТПУ мембрана

Отделка: ПУ мембрана, МВО.

Утеплитель: куртка: 3 слоя в корпусе, 2 слоя в рукавах, брюки: 2 слоя утеплителя

Застежка: на молнии  с ветрозащитной планкой с застежкой на потайные кнопки.

Куртка: удлиненная

Капюшон: с козырьком, утепленный

Карманы: верхний прорезной с влагозащитной молнией, боковые с застежкой на молнию

Защитные элементы: ветрозащитные планки, ветрозащитная юбка, трикотажные манжеты

Регулировки: по ширине, по линии талии, низу изделия и рукавов, лицевому вырезу и глубине капюшона

Световозвращающие элементы: по полочкам и спинке

Логотип: полочка+спина

Маркировка и документация:

Маркировка должна соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011.

Обязательно наличие сертификата соответствия ТР ТС 019/2011.

Предоставление протоколов испытаний и сертификатов на каждую партию товара.

Заключение/реестр  Минпромторга

3. Сроки поставки товара: Поставка и установка  товара осуществляется силами Поставщика в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты внесения Предоплаты.

4. .Условия поставки товаров: Исполнитель обязан поставить товар  Заказчику по адресу  428000, г.Чебоксары, пр.Машиностроителей, д.3Б. Дата поставки каждого изделия должны быть согласованы с Заказчиком за 5 дней до поставки.

5. Общие требования к товарам: Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке к конечному месту поставки. Вся упаковка должна соответствовать требованиям действующих нормативных актов

6. Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров:

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара, и наличием сертификатов/деклараций, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Требования по объему гарантий качества товаров:  Гарантийный срок должен составлять 12 (двенадцать) месяцев с даты поставки. Поставщик гарантирует соответствие товара основным характеристикам и отсутствие внешних повреждений. Замена

Исп. Каузова Ж.Г.

моб. +7 917 079 7640

е-mail: zhanna.kauzova@energy-h.ru